# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1000吨钕铁硼生产线项目（二期）

建设单位（盖章）：   山西华晋磁材科技有限公司

编制日期：             2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000吨钕铁硼生产线项目（二期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-140452-89-05-724804郭珍其 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭珍其 |  |  |
| 建设地点 | 山西省长治市壶关县集店镇集店村（山西晋皖电力南） |  |  |
| 地理坐标 | （113度12分28.402秒，36度8分35.303秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 壶关经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2502-140452-89-05-724804 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 壶关经济开发区前身为壶关常平经济开发区。2006年，山西省人民政府以晋政函〔2006〕58号文正式批准壶关经济开发区为省级开发区，同年经国家发展改革委认定纳入中国开发区公告目录，名称正式确立为壶关经济开发区。2016年，开发区管委会委托山西省城乡规划设计研究院编制完成了《壶关经济开发区扩区可行性研究报告》，2017年，山西省人民政府以晋政函〔2017〕117号文同意壶关经济开发区扩区。2019年8月壶关经济开发区管理委员会委托北京北达城乡规划设计研究院编制了《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》。 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书 审核机关：山西省生态环境厅 审核文号：晋环函〔2023〕573号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与规划的符合性分析 （1）规划范围 山西省壶关经济开发区规划范围：东至长治绕城高速，南至山西壶关化工集团有限公司南侧，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界，面积30.49平方公里（2020年1月由山西省自然资源厅核准壶关开发区面积调整为29.65平方公里）。 （2）规划期限 规划期限为2020-2035年，其中：近期：2020—2025年；远期：2026—2035年。 （3）开发区基础设施建设情况： 给水工程规划： ①供水水源：开发区内生活用水主要由城市供水系统进行供给，引自城市给水管道系统。由壶关县第一水厂、第二水厂作为主要水源。积极开发利用中水回用水源为工业用水水源。 ②给水管网规划：管网规划结合开发区主干路网布置成环状主管网。给水主干管为DN400-DN600，支管为DN200-DN300。 ③再生水规划：开发区北侧的开发区污水处理厂配建再生水厂（两厂场址合设）。再生水回用根据不同用途，水质必须符合《城市污水再生利用分类》（GB/T18919-2002）等相关标准的要求。 排水工程规划： ①排水体制选择：采用雨污分流的排水体制。 ②雨水工程规划：依地面高程使雨水分散排入石子河和南大河沟。 ③污水处理厂规划：规划污水厂位于开发区北部，污水统一收集后排入污水处理厂进行净化和处理。 ④污水管网布局：污水管道按照南高北低、东高西低的坡向顺坡敷设，以实现最佳的排放效果。根据地形条件，结合污水收集分区，各分区污水管线应结合道路网规划与市政道路同步施工建设。各排水分区的污水收集后，经各分区污水干管送入规划的污水处理厂处理。污水管道的管径取D400-D1200。 电力工程规划： ①电源规划：开发区电源引自西庄220KV变电站、集店110KV变电站和杜家河110KV变电站。 ②电网规划：开发区10千伏配电网以10千伏开闭所为供电节点，形成电缆环网结线系统。开闭所主接线采用单母线分段，以确保每个开闭所都有两个方向的电源线。为避免近电远送，交叉供电，每个开闭所应有明确的供电区域。开闭所及10千伏电缆线路结合开发区规划建设同步进行。 （4）空间结构布局 根据开发区产业发展的要求，按照整体协调、有序开发的总体思路，进行具体的空间组织与落实。规划开发区形成“一核、一轴、一廊四区”的空间结构。 一核：综合服务核，位于长平高速连接线与西城北路交汇处，依托优越的交通地理位置和现有发展基础，规划为整个开发区提供城市综合服务的集行政办公、商业商务、企业总部、居住生活、科创研发、旅游接待等功能于一体的综合服务核心，带动城市与产业共生发展。 一轴：依托西城北路和北部水系形成贯穿开发区南北产城融合发展轴，该轴线是壶关县域重要的城镇发展轴，是联系县城与开发区的重要发展轴带，在开发区内部串联各大功能片区，连接生活配套、商业商务、产业片区等多个发展组团。 一廊：依托石子河形成石子河生态廊道，保障生态基流，提升河流防洪排涝能力，保护和修复水生态系统，加强滨水地区生态化治理营造水清、岸绿、安全、宜人的滨水空间。 四区：即中部综合配套服务区、南部产业集聚区、北部产业集聚区、乡村振兴及生态涵养区。 （5）主导产业体系 构建“12+1”的主导产业体系，以新材料产业为引擎产业；以先进装备制造产业和文化旅游产业为支柱产业；以现代服务业为支撑产业。 （6）产业发展路径 新材料产业：引导现有钢铁深加工、永磁材料产业基础向先进金属材料（特种钢材、镁铝合金、钕铁硼永磁材料）和新型建材（塑钢型材、管材管件、低耗能建材）产业发展。推动钢铁深加工产业转型升级，延展产业链，优化产品结构、推进技术创新；依托现有永磁材料产业基础，延展产业链，提升生产深度、广度，推进技术创新。 新材料产业及配套片区：规划结合中钢的发展需求，在其西部的厂区周边增加工业用地，作为中钢冷轧厂及其他新材料企业用地。逐步完善片区内的村庄村容村貌整治，并增加小学、公园绿地等用地。 本项目位于山西省壶关经济开发区新材料产业片区，新材料产业片区发展先进金属材料（钕铁硼永磁材料），本项目建成后实现年生产1000吨钕铁硼永磁材料，符合规划产业布局，符合开发区新材料产业发展路径，项目所在区域已规划建设完善的给排水、供电等基础设施工程，项目运营可依托于开发区现有基础工程，开发区规划引导永磁材料产业发展，项目建设符合开发区规划的行业准入，依据土地利用规划，本项目占地属于M2二类工业用地，土地利用性质符合建设要求，因此项目建设符合《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》的要求。 2、项目与规划环评的符合性分析 本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》环境准入负面清单的符合性分析见表1。 表1 本项目与规划环评环境准入负面清单的符合性分析一览表 准入类别; 具体准入内容; 本项目情况; 符合性. 产业/行业负面清单; 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类建设项目；2、不符合行业准入条件的建设项目；3、禁止引进超过生态承载力的旅游活动。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的限制类或淘汰类建设项目。; 符合. 设备/工序负面清单; 1、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中要求调整退出和淘汰的行业、工艺和设备。; 本项目建设不属于调整退出和淘汰的行业、工艺和设备; 符合. 入区项目负面清单; 禁止使用含苯的涂料、含重金属漆的企业；限制引进含电镀工艺的项目、禁止使用含苯的涂料、含重金属漆的企业；禁止引进含有毒有害氰化物及镉电镀工艺。禁止引入生产铅蓄电池及危险废物焚烧、填埋等涉重企业。; 本项目不使用含苯的涂料、含重金属漆，不含电镀工艺，本项目生产钕铁硼磁材，不属于铅蓄电池产生、危险废物焚烧、填埋等涉重企业。; 符合. 资源环境负面清单; 1、园区内企业用水由园区统一供给，禁止私自新打井开采地下水；2、以水定产、量水而行，严控高耗水、高污染行业发展，对拟入区项目用水强度进行控制，严格限制高耗水项目进入：入区项目最大程度使用再生水，可以使用再生水的不得使用新鲜水。; 本项目生产用水来自县城再生水厂，不开采地下水。; 符合. 空间布局约束; 1、入区企业须符合“循环经济”理念，有利于形成园区内部循环经济产业链；2、生态管控区内，不得建设工业、住宅、商业等不符合生态管控要求的项目（公园及相关配套服务设施和河道治理工程除外）；3、乡镇集中供水水源地保护区范围内禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目；4、居民住宅区等人口密集区域和医院、学校等其他特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或从事其他恶臭气体的生产经营活动；5、石子河和南大河河道水岸线以外不小于50米范围作为生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河流生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河流生态廊道按规划及其他政策要求建设缓冲隔离防护带、防护绿地，不得建设工业、住宅、商业等不符合规划生态功能及生态管控要求项目。; 本项目生产用水循环使用，项目建设不在生态管控区、乡镇集中供水水源地保护区范围内，本项目不会产生恶臭气体。本项目西侧距离石子河约0.33km，不在石子河河道水岸线以外50米范围内。; 符合. 综上，项目的建设符合《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》环境准入负面清单的相关要求。 3、项目与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见表2。 表2 本项目与规划环评审查意见的符合性分析一览表 规划环评审查意见要求; 本项目建设情况; 符合性. 坚决遏制“两高”项目盲发展，规划实施的项目应符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减要求，依托区域产业优势，推动开发区产业链向下游延伸，构建园区循环经济产业体系。; 本项目不属于两高行业，本项目建设符合开发区新材料产业发展路径。; 符合. 做好与国土空间规划衔接，石子河、南大河留设满足要求的生态防护廊道，保护河流生态环境。; 本项目西侧距离石子河约0.33km，不在石子河河道水岸线以外50米范围内。; 符合. 新建、扩建项目应采用先进适宜的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目生产钕铁硼磁材，项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于产业政策中的限制类或淘汰类。; 符合. 坚守水资源利用上线，落实“以水定产”的要求，优化用水结构，提高用水频率，加快雨污分流管网建设，按照生态环境部《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》要求，加快污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，工业废水和生活污水应分别处理，做好水资源梯级利用，提高中水回用率，减少外排水量。; 本项目磨床、切割工序湿法作业，废水循环使用不外排，设备循环冷却水集中收集于循环水池循环使用，循环水定排水用于办公区域地面清洁，不外排。; 符合. 按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的原则，强化地下水污染协同防治，加强水环境风险防控，强化重点区域防渗措施，有效保护地下水环境安全。; 本次评价已对项目建设提出分区防渗措施要求。; 符合. 优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响。按照“减量化、资源化、无害化”原则，工业固体废物实行分类收集，鼓励固体废物综合利用，减少固体废物产生量。; 本项目设备选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施。项目磨泥收集后外售原料厂家重新提炼金属；废边角料由原料厂家定期进行回收再生产原料；废包装材料由原料厂家回收再利用。; 符合. 做好危险废物收集、贮存、转运和处置、严控废物利用，处置不当可能导致的环境风险。; 项目废润滑油、真空泵废油、废活性炭、废液压油、等静压工序含油废袋收集后暂存于危废贮存库，送有资质单位处置。; 符合. 综上，项目的建设符合《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产钕铁硼磁材，项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于产业政策中的限制类或淘汰类。 本项目于2025年2月20日申请备案并取得壶关经济开发区管理委员会的同意（项目代码：2502-140452-89-05-724804）。 2、与《壶关县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析 规划范围：规划范围为壶关县行政辖区内全部地域，总面积为1007.71平方千米，辖七个镇，三个乡。 规划期限：规划期限为2021年至2035年，基期年为2020年，近期至2025年，目标年为2035年，远景展望至2050年。 规划目标：到2035年经济、人口、资源环境的空间均衡初步实现，耕地和生态资源得到严格保护，公共空间和人居环境品质大幅提升，城乡建设用地空间和产业结构布局高质量发展空间基本形成。到2050年全面形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局，将壶关建设成为绿色生态、休闲宜游、幸福宜居的魅力小城。 严格保护基本农田：全县划定永久基本农田面积为23625.29公顷，占土地总面积的23.44%，占稳定耕地的85.23%，主要分布在龙泉镇、晋庄镇、黄山乡、店上镇和百尺镇。 落实生态保护红线：全县划定生态保护红线面积为37075.24公顷，占土地总面积的36.79%，主要分布在大峡谷镇、树掌镇、石坡乡和东井岭乡，主要为重要水源涵养区。 科学划定城镇开发边界：全县划定城镇开发边界面积为1985.77公顷，占县域面积的1.97%，主要分布在中心城区、集店镇、大峡谷镇、百尺镇、店上镇、晋庄镇和树掌镇。 本项目位于山西省长治市壶关县集店镇集店村，生产钕铁硼磁材，项目所在地不在基本农田保护红线、生态保护红线内，项目选址位于西部城镇发展主导区，位于城镇开发边界内，本项目占地类型为工业用地，项目建设不占用耕地及林地。综上所述，本项目的建设不会影响该区的主体功能，项目不违背壶关县国土空间总体规划要求。 3、与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 2021年6月30日，长治市人民政府印发了《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，将长治市生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元： 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据山西省“三线一单”数据管理及应用平台智能研判，本项目位于重点管控单元。重点管控单元的生态环境准入清单要求为：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 本项目建设与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析详见表3。 表3 长治市生态环境总体准入管控要求 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 - 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 - 对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 - 在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 - 严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 - 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 - 禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目为钕铁硼磁材生产建设项目，不属于“两高”项目，不属于重污染企业，不在生态保护红线范围内，项目不在居民区、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边；本项目不会产生恶臭气体，符合空间布局约束。; 符合. 污染物排放管控; - 污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 - 工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 - 火电、炼钢行业执行超低排放标准。 - 焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 - 加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 - 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 - 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 - 从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目获批后将按照省厅规定申请主要污染物排放总量指标，本项目不属于火电、炼钢、焦化、水泥行业，本项目施工期严格落实“六个百分之百”，本项目建设全封闭厂房，所有生产活动位于厂房内。; 符合. 环境风险防控; - 企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 - 煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 - 所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 - 严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 项目应在验收前编制应急预案并备案；项目需按要求建设危废库并委托有资质单位处置，项目废润滑油、真空泵废油、废活性炭、废液压油、含油废塑料袋收集后暂存于危废贮存库，送有资质单位处置。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用： - 水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 - 大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 - 严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 - 新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。 能源利用： - 能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 - 以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。 土地资源利用： - 土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 - 提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 - （疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 本项目生产用水来自县城再生水厂，不开采地下水，不涉及辛安泉域水资源；本项目不属于高碳排放行业；项目占地类型为工业用地，未占用耕地。; 符合. 根据表3可知，本项目的建设符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）中的生态环境总体准入管控要求。 4、项目选址的合理性分析 根据山西省人民政府“关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知”（晋政函〔2012〕136号），长治市壶关县乡镇集中式饮用水水源地共有7个：龙泉镇修善集中供水水源、百尺镇集中供水水源、韩庄集中供水水源、集店镇集中供水水源、黄山镇集中供水水源、七里栈集中供水水源、壶关经济开发区集中供水水源。 本项目距离最近的水源地为集店镇集中供水水源，集店镇集中供水水源地揭露地层由上往下为第四系种植土、亚砂土、粘土夹砂，厚度94m；寒武系中统上部为厚层状含燧石条带及燧石结核结晶白云岩、小晶洞发育，间夹薄层页岩，中下部为中厚层状白云质灰岩、灰岩夹数层鲕状灰岩，厚度100m，含水层主要为寒武系、奥陶系，含水层厚为148m，取水口数量为1，地理坐标东经113°12′18″、北纬36°08′48″，一级保护区半径18m、面积0.0010km²，不设二级保护区，服务对象为集店镇。集店镇集中供水水源地保护区半径为18m，未划分二级保护区范围。本项目位于集店镇集中供水水源地下游，西北距集店镇集中供水水源地一级保护区边界最近约0.5km。 本项目位于山西省长治市壶关县集店镇集店村。项目场地为空地，占地范围内未发展工业生产活动，本项目建设将对地面做防渗硬化以及新建标准化厂房，项目无原有污染环境问题。 本项目租用山西长东盛业投资开发有限公司空地作为本项目的标准化厂房占地，根据山西长东盛业投资开发有限公司土地证，该占地类型为工业用地。本项目涉及的大气环境目标为集店村、呈祥村，涉及地下水保护目标为集店镇集中供水水源地，项目周边不涉及声环境保护目标、生态环境保护目标，项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，经处理后能达标排放，对环境保护目标影响较小。 本项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、千人以上集中饮用水源保护区等禁止开发区，不在生态保护红线区，符合国家和地方产业政策，项目选址不涉及生态红线，实施后能维持区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线。项目所在地环境质量较好，有一定的环境容量。项目所在区域具备完善的供水、供电等基础设施，交通便捷；通过车间合理布局，落实各项污染防治措施后，项目污染物能实现达标排放，对周边环境及敏感目标影响小。因此，评价认为项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容概况 建设规模：建成后年产1000吨钕铁硼。 具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 全封闭厂房，长105.5m，宽45.5m，高10m，分为两层，车间一层南侧布置为机加区域、烧结区域，北侧布置为原料处理区、浇铸区、制粉区、成型区； 在厂房内南侧高8m处搭建18m宽平台设为车间二层，布置为检测、包装、成品车间，北侧布置5t吊钩，吊钩高度8.2m； 在厂房内西南角和东南角高4m处各修建一个夹层，西南角处夹层平台设置监控室和低压配电室，东南角处夹层平台设置更衣室和办公室，夹层通过楼梯与一二层相连。; 新建. 氢碎车间; 生产车间东侧，长46.7m，宽18.2m的区域由北向南依次布置为露天冷却塔、循环水泵房、氢碎车间、露天储罐区。 氢碎车间为全封闭厂房，长22.5m，宽18.2m，高10m，车间内布置两台真空氢处理炉，车间内标高7.5m处布置1台3t电动单梁吊。; 新建. 辅助 工程; 办公区; 生产车间一层东南角处为工具室、值班室、卫生间，西南角工具室、高压配电室。西南角处夹层平台设置监控室和低压配电室，东南角处夹层平台设置更衣室和办公室；车间二层东南角处为工具室、办公室、卫生间，西南角处为办公室。; 新建. 综合办公楼; 厂区西南角处建设1栋综合办公楼，长39m，宽10m，高15m，分为5层。. 循环水系统; 露天冷却塔下方设置1座冷水池和1座热水池，规格均为9m×9m×3.5m，露天冷却塔东侧为一座半地下式循环水泵房，规格为18m×9m×7m。; 新建. 储运工程; 原料区; 原料储存于生产车间一层原料处理区，占地面积约150m2。; 新建. 成品区; 位于生产车间二层，占地面积约1000m2。; 新建. 公用 工程; 供电; 本项目用电由集店镇变电所接入，厂区设置120kVA的变压器。; 新建. 供水; 生活用水由壶关经济开发区自来水管网供给，开发区建设了DN300的管道。生产用水接自县城再生水厂，开发区建设了DN100的管道。; 新建. 供暖; 办公区采暖采用电空调供暖，生产区不供暖。; 新建. 环保 工程; 废气; 除锈废气; 设置集气罩，风机风量5500m3/h，废气收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 新建. 氢碎炉含尘废气; 脱氢过程产生的含尘废气经2台氢碎炉各自配备的超细粉过滤器过滤后分别由15m高排气筒排放。; 新建. 烧结抽真空废气; 采用二级活性炭吸附的方法处理，各烧结炉抽真空废气汇总至1根总管后，再经处理达标后通过1根15m高排气筒排放。; 新建. 等静压工序; 采用二级活性炭吸附的方法处理达标后通过1根15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水园区污水管网，经管网送第一污水处理厂处理。; 新建. 冷却系统排水; 循环冷却水定排水用于办公区域地面清洁，不外排; 新建. 湿法作业废水; 磨床、切割的生产过程中湿法作业产生的废水经设备自带的循环系统沉淀后循环使用不外排。; 新建. 噪声; 选用低噪设备、基础建筑、厂房隔声; 新建. 固废; 真空泵废油; 暂存于危废贮存库内，委托有资质单位合理处置。; 新建. 废液压油; 新建. 废活性炭; 新建. 等静压工序产生的含油废袋; 新建. 废润滑油; 新建. 除尘器废布袋; 由除尘器布袋企业回收处理。; 新建. 磨泥; 经压滤脱水后，集中收集水封桶装保存，外卖给原料厂家重新提炼金属。; 新建. 废边角料、废氧化铁屑; 原料厂家定期进行回收再生产原料。; 新建. 废包装材料; 原料厂家回收再利用。; 新建. 2、主要原辅材料 表2-2 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 存储方式; 年用量; 单位; 来源. 1; 纯铁; 圆柱状，99%; 袋装1000kg/袋; 700; 吨; 外购. 2; 金属钕; 块状，98%; 铁桶密封50kg/桶; 260; 吨; 外购. 3; 硼铁; 颗粒状，98%; 铁桶密封50kg/桶; 60; 吨; 外购. 4; 氮气; 纯度＞99.85%; 罐装; 15; 万m3; 外购，用于制粉工序. 5; 氩气; 纯度＞99.95%; 罐装; 45; 吨; 外购，用于铸片炉. 6; 氢气; 纯度＞99.95%; 罐装; 7; 万m3; 外购，用于制粉工序. 7; 液压油; /; 170kg/桶; 9.4; 吨; 用于成型工序. 8; 真空泵油; /; 170kg/桶; 1.04; 吨; 用于烧结工序真空泵. 液压油：利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 真空泵油：是高度提炼的矿物油和添加剂组成混合物，为琥珀色黏性液体。 3、主要产品方案 表2-3 产品方案一览表 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 钕铁硼; 吨; 1000; /. 主要产品为N35、N38、N40、N42、35H、38H、40H系列钕铁硼永磁体。 产品规格型号：φ3-φ30之间。 长度：25～36mm。 质量标准：《烧结钕铁硼永磁材料》（GB/T13560-2017）。 表2-4 物料平衡情况一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 名称; 数量; 名称; 数量. 纯铁; 700; 钕铁硼; 1000. 金属钕; 260; 有组织粉尘; 0.13. 硼铁; 60; 无组织粉尘; 0.17. 废边角料; 14.1. 废氧化铁屑; 3.1. 磨泥; 2.5. 合计; 1020; 合计; 1020. 4、项目平面布置 山西华晋磁材科技有限公司年产1000吨钕铁硼生产线项目，项目分为生产车间及氢碎车间，生产车间内主要划分合金工序区、制粉工序区、成型工序区、烧结工序区、机加工工序区等。本项目占地面积大致呈长方形，在厂区东侧单独设置氢碎车间，车间全封闭；本项目对车间的总平面进行合理规划和布置，使生产车间内功能分区明确，有利于安全生产，减轻了对声环境的影响，车间总平面布置合理。项目占地面积13000m2，厂区地势平坦，根据项目工艺特点，各生产工序衔接紧凑，原料与产品周转距离短。 5、主要设备 本项目主要生产设备具体见下表： 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量; 备注. 一、原料处理. 1; 抛丸机; 1台. 二、浇铸工序. 1; 800kg 真空连续速凝铸片炉; 定制; 1台; 800kg/炉. 三、氢碎工序. 1; 1800kg 真空氢处理炉; 定制; 2台; 1800kg/炉. 四、制粉工序. 2; 振动筛分机; ZSΦ600-1; 2台. 3; 混料机; 600KG; 2台. 4; 气流磨; QLMR-400G; 2台; 300~500kg/h. 五、磁场取向、成型工序. 1; 钢丝缠绕等静压机; DJY2100-350; 1台. 2; 稀土永磁浮动成型压机; YAN72F-200; 2台. 3; 磁场成型压机; BDM-350PS; 4台. 4; 全电动磁场成型压机; BDES-350/400KN; 4台. 六、烧结工序. 1; 600kg外循环真空烧结炉; 定制; 8台; 600kg/炉. 七、机加工工序. 1; 无心磨床; M1050A; 1台. 2; 无心磨床; M1080; 2台. 3; 平磨; M7475B; 4台. 4; 平磨; M7130H; 1台. 5; 磨床; M1080B; 1台. 6; 直通式双端面磨床; MD7660; 4台. 7; 双端面磨床; M7640-B; 1台. 8; 卧式双端面磨床; M7640B-Ⅲ; 2台. 9; 平面磨床; M7130S/1000; 1台. 10; 金刚线多功能切割机; CU-1200B; 2台. 11; AI机器人; LB-M10-35-LY; 1台. 八、包装充磁工序. 1; 充磁设备 检测设备; 2台. 2; 打包机; 2台. 3; AI视觉检测机器人; 2台. 4; 喷码设备; 2台. 九、水处理工序. 1; 板框压滤机; 过滤面积20m2，过滤压力0.6MPa; 1台. 烧结工序真空烧结炉6用2备，每天生产1炉，装炉量规格为600kg，则烧结工序日生产能力为600kg×6台=3.6吨，年生产能力为3.6吨×300d=1080吨，满足年产1000吨的产能。 浇铸工序真空连续速凝铸片炉每天生产四炉，每炉进料800kg，则浇铸工序日产能为800kg×1台×4炉=3.2吨。氢碎工序每天生产1炉，每炉最大进料为1800kg，按照浇铸工序的产能计算，则氢碎工序日产能为3200kg×2台=6.4吨，气流磨平均产能为400kg/h，则气流磨日生产能力为400kg×2台×8h=6.4吨，真空氢处理炉产能与气流磨产能匹配。浇铸、制粉工序产能能够满足烧结工序的用料需求。 6、劳动定员、工作制度 劳动定员：项目劳动定员70人。 工作制度：烧结工序：每天3班，每班8h，年生产300天。其他工序：每天1班，每班8h，年生产300天。 7、公用工程 （1）供电 从集店镇变电所接入的电源，项目区设置120kVA的变压器，能满足供电需要。 （2）供暖 本项目生活区冬季采用电空调供暖，生产区不供暖。 （3）供水 本项目生活用水由壶关经济开发区自来水管网供给，开发区建设了DN300的管道。生产用水接自县城再生水厂，开发区建设了DN100的管道。 1）生产用水 ①湿法作业用水 本项目磨床、切割的生产过程中湿法作业产生的废水经设备自带的循环系统沉淀后循环使用不外排。湿法作业用水需定期补水，循环水量为36.92m3/d（11076m3/a），磨泥带走数量0.58m3/d（174m3/a），新鲜水用量1.28m3/d（384m3/a），损耗量0.7m3/a（210m3/a）。 ②设备循环冷却系统定期排水 真空连续速凝铸片炉冷却水（浇铸冷辊用水）日用水量26.35m3/d；真空氢处理炉物料吸氢后放热，炉体外通冷却水将其降至室温，冷却水用量约5.09m3/d；真空烧结炉冷却水用量44.12m3/d；气流磨冷却水用量33.94m3/d；成型压机冷却水用量34.98m3/d，全部为间接冷却方式，冷却水集中排入热水池，泵至冷却塔后流入冷水池返回各用水点重复使用。本项目循环冷却水在循环过程中由于不断蒸发会导致含盐量升高，为保持冷却水水质稳定，需定期排放，排水量为600m3/a（2m3/d），循环冷却水系统定排水用作办公区域地面清洁。循环水量为144.48m3/d（43344m3/a），新鲜水用量为4.76m3/d（888m3/a），蒸发损耗量2.76m3/d（828m3/a）。 2）生活用水 本项目职工人数为70人，年工作300天，不含食堂、淋浴，职工用水主要为洗漱用水。根据《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），生活用水量按70L/人·d计，则职工生活用水量为4.9m3/d，产污系数按80%计，则项目生活污水产生量为3.92m3/d。生活污水排入开发区污水管网，经管网送第一污水处理厂处理。 经了解，壶关经济开发区第一污水处理厂，设计处理规模为410m3/d，处理工艺为“格栅+调节+生活污水一体化处理装置（A2/O+MBR膜）+软化装置+消毒”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，同时达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）要求，目前实际处理规模为367m3/d，废水处理后作为壶关县常平炼钢有限公司连铸浊环水的补充用水，不外排。 表2-6 运营期用排水量 序号; 类别; 数量; 用水标准; 日用水量m3; 废水产生量m3/d; 备注. 1; 湿法作业用水; /; 36.92m3循环水; 1.28; 0.58; 循环利用. 2; 循环冷却系统; /; 144.48m3循环水; 4.76; 2; 循环利用. 3; 生活用水; 70人; 70L/（p·d）; 4.9; 3.92; /. 合计; 10.94; 6.5. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程及产排污环节包括施工期和营运期两部分，具体如下： 一、施工期工艺流程及产排污环节 本项目场地现状为一块空地，本项目施工期主要为生产车间建设、装饰装修、设备安装及场地清理。本项目施工期工艺流程及产排污环节见下图。 图2-2 施工期流程及产污情况图 （1）主体工程建设 该阶段主要是新建一座标准化厂房，该工段污染物主要为施工机械产生的噪声、扬尘和施工人员产生的废水。 （2）设备安装 该阶段主要将购买回来的设备按照生产布局进行安装。该工段污染物主要为材料、设备运输和机械运行产生噪声、扬尘和固体废物。 （3）场地清理 该阶段主要进行场地清理，该工段污染物主要为清理过程的噪声、扬尘以及收集的固体废物。 （4）竣工验收 对安装设备调试，经验收合格后方可投入生产。 从上述工序可知，项目施工期主要环境污染问题是：施工粉尘、尾气、施工废水、生活污水、噪声、建筑垃圾和生活垃圾，贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同，对环境的影响随施工期的内容不同而有所变化，随着施工期的结束，对环境的影响也随之结束。 - 运营期工艺流程及产排污环节 （1）原料处理 原料由汽车运入原料处理区存放，各原料均为块状颗粒，生产前利用抛丸机对纯铁进行除锈处理，去除表面氧化皮等杂质，使纯铁表面更加光滑。 （2）配料 经处理后的纯铁与硼铁、金属钕等按产品的要求进行称重，称重后稀土和非稀土原料贮存在各自的专用桶中放置在专用流转车上，流转车上加盖以保证密封，然后由桥式起重机送至真空速凝炉装料区。 （3）真空连续速凝铸片炉浇铸 将装有配好原材料的料仓用行车吊至真空连续速凝炉装料区域，操作工按照一定的顺序将原材料依次放入真空连续速凝炉的刚玉坩埚中，关紧卡住炉门之后进行熔炼。将熔炼室抽真空至<1Pa下，抽真空时间约40min，然后缓慢送电升温预热20min，至1450℃~1500℃条件下，充入氩气进行熔炼，熔炼分两个阶段，每个阶段熔炼约15min后进入精炼阶段，精炼时长12min。 熔炼好的合金液体在较高的温度下进行浇铸，浇铸前先将电源功率降低，同时启动浇铸冷辊（冷辊内通有循环冷却水），然后启动自动浇铸程序，熔融的合金液体缓缓倒出，金属熔体通过中间包均匀浇铸到浇铸冷辊的表面，在急冷和高速旋转双重作用下，迅速凝结为厚度为0.20~0.50mm的合金铸片，整个浇铸过程均在炉内完成，浇铸时间约12min。 合金铸片被自动收集到浇铸冷辊下部的一个旋转的水冷圆盘上进行二次冷却。二次冷却时需再次充入惰性气体（氩气）至75kPa，此状态依旧为负压状态，为加快冷却并起到混匀作用，圆盘上布置有旋转搅拌装置。两次冷却均为间接冷却。 当合金铸片冷却至40℃后，使炉内气压与外界气压一致，打开炉门操作工将合金薄片铲入不锈钢专用桶暂盖好暂存（此处无需气体保护）。 （4）真空氢处理炉氢碎 本项目的粉碎设备有真空氢处理炉。 氢碎制粉原理是利用稀土金属间化合物的吸氢特性，将钕铁硼合金置于氢气环境下，氢气沿主相、富钕相品界进入合金，使之膨胀爆裂而破碎，沿主相、富钕相品界开裂，从而使合金薄片变为粗粉。 a.原料准备 将速凝甩带制得的合金薄片采用氢碎炉粉碎，合金薄片用不锈钢专用桶加盖存放，从熔炼工序用电瓶车运输至氢碎工序，然后用行车吊装料桶，将钕铁硼速凝薄带人工装入氢碎料盒加盖密封，将碎料盒用送料传动车推送至氢碎炉中，关闭炉门。 b.检漏 先充入氩气进行正压检漏，然后进行真空检漏，确认正压及真空状态下不漏气再进行下一步操作。 c.吸氢 从真空状态开始对炉体内充氢气到正压，保压一段时间，材料吸氢。这个工艺过程吸氢压力不超过0.1MPa，时间大约需要3.5h，吸氢过程中材料自身发热，炉内温度150℃左右。炉体需用水进行冷却，水循环使用，属于间接循环。 钕铁硼速凝薄带副相中的稀土金属相和富稀土相与氢发生反应，体积剧增，产生内应力，当应力大于断裂强度时，沿晶或穿品将薄片破碎，从而制得粗粉，粒径2~3mm。 由于钕铁硼铸片剧烈吸氢时会放出大量的热，所以在此过程中需循环水间接冷却降温至70℃左右。待充氢到一定的恒压（50kPa）进行脱氢。 d.脱氢 脱氢过程中是将多余的氢气通过放散管排放（氢碎炉自带超细粉过滤器，回收的粉末直接返回炉内），同时将氢碎炉进行加热至580℃进行脱氢，同时通入氮气，达到恒定压力50kPa，并用循环冷却水将炉体（间接）冷却至室温，脱氢时间约为7小时。脱氢时向炉内通入氮气将脱出的氢气置换出来，同时起到保护作用，防止物料被氧化。 e.冷却 脱氢结束打开出料口，将出料口与料罐用软连接在一起，将炉体翻转，进行出料。出料后再取样，进行氢含量和氧含量检测，然后将料罐口封死。用转运小车将氢碎料放置于氢碎料放置区域存放，并做好标识。 （5）制粉 经过氢碎后的粗粉置于900kg型不锈钢罐内储存，放置于混料机上，进行充分混合，均匀后出料。将不锈钢罐用电葫芦吊装至气流磨加料处，采用密闭对接，将料粉加入气流磨粉机中。在压强为0.6~0.7MPa的高压氮气作用下，粉末之间发生互相碰撞而进一步细化，最终获得粉末粒度为2.5~5um的超细粉末。达到要求的合格粉料从分选轮流出落入下部氮气保护的不锈钢罐（300kg型/600kg型）中，最终将装有粉料的不锈钢罐转移至专用存放区，充氮气保护等待使用。 气流磨磨室及粉料输送管道均在密闭条件下进行，该环节氮气循环使用。气流磨运行工程中有循环冷却水，属于间接循环。 （6）磁场取向、压型 压型区域主要对粉料进行压制工序。 使用流转车将不锈钢罐运送到压机，不锈钢罐与压机称粉机接口对接，要求完全密闭，通过自动称粉机称量出定量粉料，定量粉料落入畚斗中，操作工将畚斗内粉料倒入模腔中，经磁场取向后压制成压坯，并包膜保护，以上过程均在氮气保护下进行，操作工仅双手伸入密闭空间内进行作业。 压制后的磁体使用等静压机进一步压实，提高磁体的密度。等静压处理是把被加工的物体放置一种特定的模具中，再把装有工件的模具放入盛满液压油的密闭容器中，通过增压系统逐步加压，通过液体传压，使得物体的各个表面受到了相等的压强，并在模具限制下，压制成型，压制完成后放入转料推车，流转至烧结工序。 （7）烧结 压制成型的钕铁硼半成品进入烧结炉进行真空烧结，烧结炉采用电加热。本工序的任务是在真空烧结炉中对成型后的坯体进行热处理，提高坯体的机型性能和磁性能。 压型后的坯体是许多粉末颗粒的机械堆积体，其相对密度仅有60%～70%，内部空隙大，机械强度低，磁性能差。经高温烧结处理后，坯体粉末颗粒熔成一体，其相对密度控制到94%～98%，而且机械强度和磁性能如剩磁、矫顽力、磁能积等都大大地提高。 烧结处理在10-2-10-3kPa的真空状态进行。为了进一步防止合金体的氧化，通入氩气加以保护。压坯在1080-1100℃的高温下烧结约3.5—4小时。烧结完成后经自然冷却或风冷至60-80℃后，进行重新加热回火至500-700℃加热约4小时，可有效提高磁体的磁性能，特别是矫顽力，最后冷却后即为钕铁硼毛坯。毛坯送磁性能检测工序进行检测。 （8）切割、磨加工 经磁性能检测合格后的坯料转移至毛坯加工工序，按照客户要求将产品加工成各种规格、形状。主要是对性能测试合格的磁体进行切割、磨削等加工，以提高磁体工作面的精度、光洁度，达到工艺需求，不进行表面处理。加工过程中均需采用水冷润滑，循环水经沉淀过滤去除磨泥后循环使用定期补充不更换。磨泥经沉淀沥干后外售综合利用。 （9）成品检验 成品检验主要是对产品的性能和外观进行检测，分拣出合格产品和不合格产品。合格产品根据产品要求进行充磁或无充磁包装，不合格产品返回表面处理工序。 （10）充磁、包装 磁体经检验合格后送充磁设备充磁，充磁后的磁体包装入库。 图2-3 运营期流程及产污情况图 - 三、主要污染工序： 1、施工期 1.1大气污染 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，施工期产生的扬尘主要环节是土方挖掘，建筑材料的运输，装卸、堆存等。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气状况等诸多因素有关。施工扬尘工序主要来自以下几个环节： ①施工开挖：建筑物的基础开挖、地基处理、土地平整等。开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染； ②水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、存储方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染； ③施工所需建筑材料较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。 由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，在大风情况下还会对施工地周围区域和道路等环境空气形成影响。 1.2废水 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水。 1.3噪声 根据本工程涉及的建设内容及施工特征，其主要的影响环节为：土方开挖阶段主要为挖掘机、推土机、装载机及各种车辆的移动性声源影响；基础夯实与砌筑阶段的打夯机、混凝土搅拌等机械设备影响；装修等阶段的起重设备、切割设备及运输车辆等噪声影响。 根据本工程区域声环境质量要求及施工特征，整体而言，各施工阶段中以土方阶段的挖掘、基础阶段的基础夯实及物料土方运输影响最大。各声源源强类比调查结果见表2-7。 表2-7 施工期主要噪声源一览表 施工阶段; 施工机械; 声级; 声源性质. 土方阶段; 推土机; 78~96; 间歇性. 挖掘机; 85~95; 间歇性. 装载机; 80~90; 间歇性. 各种车辆; 70~80; 间歇性. 基础施工阶段; 夯实机、打桩机; 70~90; 间歇性. 装修阶段; 电钻; 85-95; 间歇性. 多功能木工刨; 80-90; 间歇性. 1.4固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。 2、运营期 2.1大气污染物 大气污染物主要有： （1）除锈环节产生的粉尘。 （2）本项目氢破工序脱氢后氮气置换氢气带出的含尘废气。 （3）本项目烧结抽真空过程排放非甲烷总烃。 （4）本项目压型过程使用液压油，排放非甲烷总烃。 2.2水污染物 （1）生产废水 循环冷却水排水主要为铸片炉、氢碎炉、气流磨、成型压机、烧结炉等设备循环冷却水，这部分水循环使用，为保持冷却水水质稳定，需定期排放，用作办公区域地面清洁。湿法作业排水主要为磨床、切割的生产过程中被磨泥带走的水量，经压滤后回用于湿法作业。 （2）生活污水 厂内职工生活产生少量生活污水。 2.3、固体废弃物 本项目固废包括工业固体废物和生活垃圾。其中，工业固废包括一般固废和危险固废。其中一般工业固体废物主要有原料产生的废包装材料，切割、磨加工产生的磨泥和废边角料以及袋式除尘器产生的废布袋及除尘灰。危险废物主要有设备润滑产生的废润滑油，真空泵产生的真空泵废油，等静压工序产生的废液压油、沾染液压油的废塑料袋，烧结抽真空工序废气治理产生的废活性炭。 2.4、噪声 项目建成后，噪声主要来自生产设备噪声，噪声声级值在65dB（A）-130dB（A）之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为山西华晋磁材科技有限公司年产1000吨钕铁硼生产线项目（二期），一期工程（年产1000吨钕铁硼生产线项目）位于壶关县集店镇杜家河村，项目于2024年6月14日取得项目备案证，委托山西绿洲阳光环保科技有限公司编制了环境影响评价报告表，并于2024年9月18日通过了技术审查会，后因建设单位贷款问题，一期工程于取得环评批复前中止，未进行建设。 本项目为新建项目，位于山西省长治市壶关县集店镇集店村东，项目占地租用山西长东盛业投资开发有限公司空地，经调查2014年至今，该地一直为荒地，空地上未进行过工业生产活动，山西长东盛业投资开发有限公司是一家主要从事园区各类基础设施、标准化厂房及管网配套项目的有限责任公司，公司委托山西长东盛业投资开发有限公司进行项目的厂房建设工作。 经过调查，现场无遗留的建筑物，无原有污染环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状及达标区判定 本次评价收集了壶关县2024年的例行监测数据，监测数据见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量达标情况表 监测项目; 评价指标; 现状浓度（μg/Nm3）; 标准值（μg/Nm3）; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.14; /; 不达标. PM2.5; 34; 35; 97.14; /; 达标. SO2; 14; 60; 23.33; /; 达标. NO2; 25; 40; 62.50; /; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 166; 160; 103.75; 3.75; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2100; 4000; 52.50; /; 达标. 本项目的环境空气质量功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准。根据以上数据可知：2024年壶关县环境空气六项主要污染物的指标中，O3超标率为3.75%，表明项目所在区域2024年环境空气质量不达标。 2、其他污染物环境质量现状 本项目的大气特征性污染物因子为TSP、非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，结合项目区周边实际情况，本次评价委托山西泰之合环境监测有限公司于2025年2月23日至2025年2月27日对区域TSP、非甲烷总烃进行了监测。 （1）监测点位 在呈祥村设置1个大气环境质量现状监测点。 （2）监测项目及频次 监测项目：TSP、非甲烷总烃。 监测频次：连续监测3天，TSP测24小时均值，非甲烷总烃测1小时均值。 （3）监测结果 监测结果见下表。 表3-2 环境空气监测结果表 监测地点; 监测项目; 监测日期; 监测结果; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. 呈祥村; 非甲烷总烃; 2月24日; 0.94—1.00mg/m3; 2mg/m3; 48.8; 达标. 2月25日; 0.93—0.96mg/m3; 47.4; 达标. 2月26日; 0.88—0.95mg/m3; 45.6; 达标. TSP; 2月24日—25日; 114μg/m3; 300μg/m3; 38.0; 达标. 2月25日—26日; 113μg/m3; 37.7; 达标. 2月26日—27日; 114μg/m3; 38.0; 达标. 由上表可知，项目所在地TSP、非甲烷总烃监测结果满足标准限值要求。 二、地表水质量现状 本项目最近的地表水体为西侧的石子河（浊漳南源的主要支流），距离约0.33km，依据山西省地方标准《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域属于海河流域，漳河山区，浊漳河水系，浊漳南源“申村水库出口至漳泽水库入口”段，水质要求为Ⅴ类，监测断面为暴马断面，水环境功能为一般景观用水保护。 本次环评引用了长治市生态环境保护委员会办公室公布的《2024年1-12月份及12月份各县区生态环境质量信息》，浊漳南源暴马断面2024年1-12月水质类别为Ⅳ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准限值。 三、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）项目所在地属于2类声环境功能区，执行标准中2类标准限制。本次环评委托山西泰之合环境监测有限公司于2025年2月24日对本项目声环境质量现状进行监测，监测结果见下表，由监测结果可知本项目区域声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准限值。 表3-3 噪声监测结果一览表 监测点位; 监测 时间; 监测结果 dB（A）. 昼间; 夜间. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90. 厂界1#; 2024.08.07; 52.1; 54.6; 51.2; 49.4; 42.2; 44.4; 41.2; 39.4. 厂界2#; 53.6; 56.0; 52.6; 50.4; 43.3; 45.4; 42.6; 40.2. 厂界3#; 53.9; 56.2; 53.0; 50.6; 43.8; 45.8; 43.0; 41.2. 厂界4#; 54.1; 56.6; 53.2; 50.2; 43.0; 44.8; 42.4; 40.8. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 根据监测数据，本项目所在地声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 四、地下水、土壤环境质量现状 项目危废贮存库存在污染地下水和土壤的可能性。危废贮存库作为重点防渗区按要求铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+10cm防渗混凝土+5~7mm厚防油渗耐磨涂料，墙裙采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10—10cm/s。项目采取防渗措施并加强管理可以有效防止项目污染物渗漏污染土壤、地下水，且项目周边无地下水保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需要开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 位置; 保护对象; 内容/人; 功能要求. 经度（°）; 纬度（°）. 大气; 呈祥村; 113.209555; 36.140877; E108m; 村民; 945; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 集店村; 113.204963; 36.145322; NW107m; 村民; 3117. 声环境; 厂界; 厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 地下水; 集店镇集中供水水源地; 113.205000; 36.146667; NW500; 地下水; /; 《地下水质量标准》 （GB14848-2017）Ⅲ类. 生态; 不涉及生态环境保护目标. 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标。厂界外500m范围涉及呈祥村和集店村。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外500m范围内设计集店镇集中供水水源地。 4、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目未新增建设用地，因此，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目运营期原料处理工序废气、烧结抽真空工序废气、等静压废气、氢碎炉含尘废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放限值要求。同时颗粒物（有组织）按照《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）（10mg/m3）进行管控，挥发性有机物（有组织）参照《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）（60mg/m3）进行管控。 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放限值要求。无组织挥发性有机物（厂区内）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值。无组织挥发性有机物（厂界）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放限值要求。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 15m; 20m. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 17; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物项目; 特别排放限制; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目运营期循环水系统定期排水用于办公区域清洁用水。生活污水排入开发区污水管网，经管网送第一污水处理厂处理。污水处理厂进水水质参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级限值，见下表。 表3-7 污水处理厂进水水质参数表 单位：mg/L 控制项目名称; 悬浮物; 溶解性总固体; 动植物油; 石油类; BOD5; COD; 氨氮. 限值; 400; 1500; 100; 15; 350; 500; 45. 控制项目名称; 总氮; 总磷; LAS; 总氰化物; 总余氯; 硫化物; 氟化物. 限值; 70; 8; 20; 20; 8; 1; 20. 控制项目名称; 氯化物; 硫酸盐; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷. 限值; 500; 400; 0.005; 0.05; 1.5; 0.5; 0.3. 控制项目名称; 总镍; 总铍; 总银; 总硒; 总铜; 总锌; 总锰. 限值; 1; 0.005; 0.5; 0.5; 2; 5; 2. 控制项目名称; 总铁; 挥发酚; 苯系物; 苯胺类; 硝基苯类; 甲醛; 三氯甲烷. 限值; 5; 1; 2.5; 5; 5; 5; 1. 控制项目名称; 四氯化碳; 三氯乙烯; 四氯乙烯; AOX; 有机磷农药; 五氯酚; pH. 限值; 0.5; 1; 0.5; 8; 0.5; 5; 6.5-9.5. 3、厂界噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 时段; 类别; 昼间; 夜间. 噪声限值; 2类; 60; 55. - 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》（晋环规〔2023〕1号）第十六条规定：废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。 根据工程投入运行后污染物排放规律，本项目列入总量控制指标的项目为颗粒物、挥发性有机物，预计本项目有组织排放总量为：颗粒物：0.133t/a；挥发性有机物：0.050t/a。 2025年5月21日，长治市生态环境局壶关分局以壶环函〔2025〕29号文核定本项目的污染物排放总量指标为：颗粒物：0.133t/a、VOCs：0.050t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工阶段主要为主体工程建设、装饰装修、设备安装及场地清理，施工期污染主要为废气、废水、噪声、固废等。 1、大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： A.堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； B.建筑材料的运输、装卸产生的扬尘； C.施工过程中会产生扬尘； 严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。本报告要求建设单位采取以下防治措施： ①施工场地四周设置围挡，采取喷雾抑尘措施，降低施工扬尘对周边的影响。场地地面要经常洒水以减少扬尘，施工期间，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； ②建筑材料及建筑垃圾的运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入厂区应低速行驶，减轻对周围环境的影响； ③施工过程产生的建筑垃圾，应及时清运。若需堆置超过一周的，应在建筑垃圾底部设置铺垫，在其表面覆盖防尘布、防尘网，对堆料表面进行定期喷水，防止风蚀起尘及水蚀迁移；渣土临时堆积地应在四周设置围挡。 由于施工期大气污染物的排放都是短期的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 项目施工废水主要污染物为SS，水质较为简单，要求设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程或者场地喷洒等，不外排。 （2）施工人员的生活污水 施工期会产生少量的生活污水，主要为施工人员的洗漱废水，这部分用于施工场地泼洒抑尘，不会对周围环境产生影响。 3、固体废物影响分析 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是建筑垃圾、设备包装废物及施工人员的生活垃圾。本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1）施工垃圾 本项目产生的施工垃圾主要废弃建筑材料、包装废弃物等，在施工过程中应及时清理厂内的建筑垃圾；由项目建设承包方负责清运厂内建筑余留垃圾，送往建材公司处理。运输垃圾的车辆应用篷布覆盖，避免沿途洒落，产生二次扬尘。 （2）生活垃圾 本项目将产生少量的生活垃圾，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于村生活垃圾回收指定地点，由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生影响。 4、声环境影响分析 施工期噪声主要来源是各种车辆、夯实机、打桩机等施工机械，此外建筑材料、垃圾的运输也可引起噪声。 本项目施工期的主要噪声源为运输车辆等机械设备产生的噪声以及运输车辆行驶产生的噪声，噪声值可达65-100dB（A）。 本环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （2）对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； （3）降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； （4）运输车辆在进入施工场地时限制车速，尽量减少鸣笛。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1 废气产污环节名称、污染控制项目、排放形式及污染防治设施 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产设施编号; 生产设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 有组织排放口编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 治理设施参数名称; 设计值; 计量单位; 其他污染治理设施参数信息; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; /; 抛丸机; 除锈工序; 颗粒物; 有组织; TA001; 袋式除尘器; 集气罩+袋式除尘器; 风量; 5500; m3/h; /; 是; /; DA001; 除锈废气排放筒; 是; 一般排放口; /. 2; /; 1#氢碎炉; 氢碎工序; 颗粒物; 有组织; TA002; 超细粉过滤器; 超细粉过滤器过滤; 风量; 1400; m3/h; /; 是; /; DA002; 1#氢碎废气排放筒; 是; 一般排放口; /. 3; /; 2#氢碎炉; 氢碎工序; 颗粒物; 有组织; TA002; 超细粉过滤器; 超细粉过滤器过滤; 风量; 1400; m3/h; /; 是; /; DA003; 2#氢碎废气排放筒; 是; 一般排放口; /. 4; /; 等静压机; 成型工序; 非甲烷总烃; 有组织; TA003; 活性炭吸附装置; 二级活性炭吸附处置; 风量; 1200; m3/h; /; 是; /; DA004; 成型废气排气筒; 是; 一般排放口; /. 5; /; 烧结炉; 烧结抽真空工序; 非甲烷总烃; 有组织; TA004; 活性炭吸附装置; 二级活性炭吸附处理; 风量; 13000; m3/h; /; 是; /; DA005; 抽真空废气排放筒; 是; 一般排放口; /. 表4-2 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 除锈废气排放筒; 颗粒物; 113.206506; 36.142867; 15m; 0.4; 常温; /. 2; DA002; 1#氢碎废气排放筒; 颗粒物; 113.206881; 36.142422; 15m; 0.2; 常温; /. 3; DA003; 2#氢碎废气排放筒; 颗粒物; 113.206742; 36.142154; 15m; 0.2; 常温; /. 4; DA004; 成型废气排气筒; 非甲烷总烃; 113.205041; 36.143270; 15m; 0.2; 常温; /. 5; DA005; 抽真空废气排放筒; 非甲烷总烃; 113.205084; 36.142605; 15m; 0.6; 常温; /. 表4-3 废气污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 环境影响评价 批复要求; 承诺更加 严格排放限值; 其他信息. 名称; 浓度限值; 排放速率. 1; DA001; 除锈废气排放筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2; 120mg/m3; 3.5kg/h; /; 10mg/m3; /. 2; DA002; 1#氢碎废气排放筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2; 120mg/m3; 3.5kg/h; /; 10mg/m3; /. 3; DA003; 2#氢碎废气排放筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2; 120mg/m3; 3.5kg/h; /; 10mg/m3; /. 4; DA004; 成型废气排气筒; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2; 120mg/m3; 10kg/h; /; 60mg/m3; /. 5; DA005; 抽真空废气排放筒; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2; 120mg/m3; 10kg/h; /; 60mg/m3; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 污染源源强核算过程及达标情况分析 根据产污环节分析，本项目运营期废气主要为除锈废气、烧结抽真空废气、等静压成型废气、氢碎炉含尘废气。具体产排情况分析如下： ①除锈废气 本项目在原料处理工序中对纯铁进行除锈，经除锈后的纯铁与硼铁、金属钕等按产品的要求进行称重配料后，采用铸片炉进行浇铸。在除锈过程中会产生粉尘，除锈工序年运行时间2400h。 根据《38-40 电子电气行业系数手册》，除锈工段，抛丸除锈工艺颗粒物产污系数为4.87g/kg金属材料，工业废气量为7.124×10本项目纯铁使用量为700t/a，则本项目除锈工序产生的粉尘量为3.41t/a。除锈工序抛丸机除尘口延伸出的风管与袋式除尘器连接，废气经袋式除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放。除尘器风机风量为5500m3/h。布袋过滤风速0.6m/min，过滤面积153m2。 经布袋除尘器处理后，项目除锈工序粉尘排放浓度可达到10mg/m3，除尘器处理效率为95.92%；排放速率为0.055kg/h，有组织排放量为0.132t/a；无组织排放量为0.17t/a。 ②氢碎炉含尘废气 项目设有2台氢碎炉用于钕铁硼合金的破碎。氢碎工序主要是利用合金在吸氢和放氢过程中本身所产生的沿晶断裂和穿晶断裂导致合金粉化，从而得到一定粒度的合金粉末。氢碎时吸氢主要为氢气进入合金中，合金吸氢后体积膨胀，合金开裂，将物料破碎。破碎后的合金需将吸收的氢气脱出，脱出的氢气利用氮气将其从氢碎炉内置换出来，置换过程大约为5min/次。生产时氢碎炉加工量约为500t/a-台，氢气用量为70m3/t-原料、35000m3/a-炉。本次环评以氢气全部脱出计，则脱氢氢气废气量为35000m3/a-炉，项目氢碎炉每天1炉，年工作300天，则置换过程年运行时间为25h，则风机所需风量为1400m3/h。在脱氢过程中会有少量的细粉随着外排废气（氢气、氮气）排出，经氢碎后的物料颗粒比重较大，随脱氢废气排放的物料较少，根据《38-40 电子电气行业系数手册》，机械加工工段粉碎工序，颗粒物产污系数为3.675×10-2g/kg金属材料，废气量系数为1.201×102标立方米/吨-产品，则每台氢碎炉置换工序产生的粉尘量为0.0184t/a，废气量为产生浓度为526mg/m3，两台氢碎炉置换氢气时产生的粉尘量共计为0.0368t/a。 每台氢碎炉后均配备有超细粉过滤器，该过滤器筒体包括上筒体和下筒体，上筒体和下筒体通过法兰对接，进气口设置在下筒体侧壁上，而出气口则设置在上筒体的顶部；在上筒体和下筒体之间还设有一带过滤棒的孔板过滤器，在下筒体下部还连接有一个底部带出料口的下料斗。含尘废气经超细粉过滤器净化后，排放浓度可达10mg/m3，再通过各自的15米排气筒排放，氢碎炉单台排放速率为0.014kg/h，排放量约为0.0004t/a，超细粉过滤器处理效率为98.1%，排放浓度能够满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）（10mg/m3）的控制要求。 ③等静压成型工序废气 本项目设置1台钢丝缠绕等静压机，成型工序对粉料进行磁场定向成型，该环节压制的生坯密度大约为3.2—3.8g/cm3，而钕铁硼磁铁烧结后的理想密度应为7.5g/cm3左右，所以还需放入等静压机通过等静压来提高生坯的密度，经过等静压后生坯的密度为4.5g/cm3。本项目等静压机液压油的年用量为9.4t/a，根据企业提供的技术资料，在生产过程中约有5%的液压油会无组织排放，挥发液压油按非甲烷总烃计，该环节年运行时间为2400h，则非甲烷总烃废气产生量为0.47t/a。项目等静压区全封闭，配套1200m3/h的风机将等静压区的废气收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA004）排放。废气收集效率90%，非甲烷总烃产生浓度163.2mg/m3，经二级活性炭吸附装置处理后，项目等静压工序非甲烷总烃排放浓度为15mg/m3时，排放速率为0.018kg/h，有组织排放量为0.043t/a，处理效率达到89.79%；无组织排放量为0.047t/a。 本项目等静压成型工序需要吸附的有机废气的量为0.3798t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，则本项目等静压成型工序吸附废气理论所需的活性炭用量约为1.52t/a。为保证活性炭吸附器的吸附效率，防止活性炭被穿透，待活性炭吸附装置吸附率达到80%则需更换，则本项目等静压成型工序有机废气治理使用活性炭量约1.9t/a，而本项目针对此有机废气设置的“两级活性炭”吸附装置每次蜂窝活性炭填充量为200kg，则，本次评价要求建设单位应每个月更换一次活性炭。 ④烧结抽真空废气 烧结炉放入原料后，进行抽真空，该过程会有通入的氮气排出，真空泵加入真空泵油，在真空泵工作过程中会产生含油废气（以非甲烷总烃计）。本项目烧结车间内共有8台烧结炉。 本项目共有烧结炉8台，根据企业提供资料，每台烧结炉真空泵每年补加一次真空泵油，每次补加真空泵油的用量为33L，则年补加真空泵油的用量为264L，真空泵油的密度为0.88g/cm3，则每年补加真空泵油的重量为0.23232t/a，根据企业提供的技术资料，该部分油量约有8%挥发，92%以废油形式存在，因此，则本项目真空泵运行过程中油雾（以非甲烷总烃计）的产生量为0.0185856t/a。 烧结炉生产周期为24h，每个周期抽真空的时长为6h，则抽真空的年工作时间为1800h，单台烧结炉配套真空泵的风机风量为1625m3/h，8台烧结炉总风量为13000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为0.79mg/m3，废气收集效率95%，采用二级活性炭吸附装置的方法处理烧结炉抽真空尾气，每一排各烧结炉抽真空废气汇总至一根总管后，再经处理达标后通过1根不低于15m高排气筒（DA005）排放。 烧结抽真空废气中非甲烷总烃排放浓度达到0.3mg/m3时，非甲烷总烃的排放速率为0.0039kg/h，排放量为0.007t/a。烧结废气的排放浓度满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）（60mg/m3）。 本项目烧结抽真空需要吸附的有机废气的量为11.5656kg/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，则本项目烧结抽真空过程中吸附废气理论所需的活性炭用量约为46.26kg/a。为保证活性炭吸附器的吸附效率，防止活性炭被穿透，待活性炭吸附装置吸附率达到80%则需更换，则本项目烧结抽真空过程中有机废气治理使用活性炭量约57.83kg/a，而本项目针对此有机废气设置的“两级活性炭”吸附装置每次蜂窝活性炭填充量为60kg，则本次评价要求建设单位应每年更换一次活性炭。 表4-4 项目大气污染物产生、排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量; 产生浓度; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 排放标准; 排气筒参数. 抛丸机; 颗粒物; 3.41t/a; 245mg/m3; 集气罩+袋式除尘器; 0.132t/a; 10mg/m3; 10mg/m3; Φ=0.4m；h=15m. 1#氢碎炉; 颗粒物; 0.0184t/a; 526mg/m3; 超细粉过滤器过滤; 0.0004t/a; 10mg/m3; 10mg/m3; Φ=0.2m；h=15m. 2#氢碎炉; 颗粒物; 0.0184t/a; 526mg/m3; 超细粉过滤器过滤; 0.0004t/a; 10mg/m3; 10mg/m3; Φ=0.2m，h=15m. 成型工序; 非甲烷总烃; 0.47t/a; 163.2mg/m3; 二级活性炭吸附装置; 0.043t/a; 15mg/m3; 60mg/m3; Φ=0.2m；h=15m. 烧结抽真空工序; 非甲烷总烃; 0.0186t/a; 0.79mg/m3; 二级活性炭吸附装置; 0.007t/a; 0.3mg/m3; 60mg/m3; Φ=0.6m；h=15m. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 1; DA001; 颗粒物; 10; 0.055; 0.132. 2; DA002; 颗粒物; 10; 0.014; 0.0004. 3; DA003; 颗粒物; 10; 0.014; 0.0004. 4; DA004; 非甲烷总烃; 6.6; 0.018; 0.043. 5; DA005; 非甲烷总烃; 0.3; 0.0039; 0.007. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.133. 非甲烷总烃; 0.050. 表4-6 主要污染物排放量总量“三本账” 单位：t/a 污染源; 污染物; 现有工程许可排放量; 本工程; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 抛丸机; 颗粒物; /; 3.41; 3.278; 0.132; /; 0.132; +0.132. 1#氢碎炉; 颗粒物; /; 0.018; 0.0176; 0.0004; /; 0.0004; +0.0004. 2#氢碎炉; 颗粒物; /; 0.018; 0.0176; 0.0004; /; 0.0004; +0.0004. 成型工序; 非甲烷总烃; /; 0.47; 0.427; 0.043; /; 0.043; +0.043. 烧结抽真空工序; 非甲烷总烃; /; 0.019; 0.012; 0.007; /; 0.007; +0.007. 1.3 废气监测要求 根据项目所在区域的环境状况和工程特点，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），本项目运营期废气环境监测计划见下表。 表4-7 项目运营期环境监测计划（废气） 类型; 排放口编号; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》. DA002; 颗粒物; 1次/年. DA003; 颗粒物; 1次/年. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年; 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》. DA005; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. 非甲烷总烃; 1次/年. 生产车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》. 二、废水 2.1 废水产污环节名称、污染控制项目、排放形式及污染防治设施 项目运营期废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息如下表。 表4-8 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污工序; 污染物名称; 年产生量; 治理措施; 排放量. 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS、pH; 1176m3; 排入园区污水管网; 1176. 冷却系统排水; pH、SS、COD、TDS; 600m3; 办公区域地面清洁; 0. 合计; /; 1776m3; /; 0. 2.2 废水污染物源强核算及达标情况 （1）生活污水 根据水平衡可知，职工生活污水产生量为3.92m3/d。生活污水排入开发区污水管网，经管网送第一污水处理厂处理。 表4-9 废水污染物排放浓度 COD; BOD; NH3-N; SS; pH. 生活污水污染物排放浓度; 400mg/L; 200mg/L; 25mg/L; 220mg/L; /. 生活污水污染物排放量; 0.47t; 0.24t; 0.03t; 0.26kg; /. （2）循环冷却系统定期排水 本项目运营期冷却废水主要来自气流磨、烧结炉等设备冷却，属于净环水。循环冷却水在循环过程中由于不断蒸发，会导致含盐量升高，为保持冷却水水质稳定，需定期排放，排水量为600m3/a，定排水用于办公区域地面清洁。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS、pH; 排入园区污水管网; /; /; /; /; DW001; 是 否; 一般排放口. 2.3 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），本项目废水污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-11。 表4-11 水污染物监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 废水; DW001; COD、BOD、NH3-N、SS、pH; 每年一次; 委托有资质的监测机构. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 3.1 噪声产生情况和治理措施 表4-12 项目工业企业噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界距/声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 氢碎车间; 1#真空氢处理炉; 1800kg; 130; 基础减振+厂房隔声; 231.6; 2.9; 1; 12; 114.96; 上午8点到12点，下午2点到18点; 15; 93.96; 1. 2#真空氢处理炉; 1800kg; 130; 222.7; -16.7; 1; 12; 114.96; 15; 93.96; 1. 生产车间; 真空连续速凝铸片炉; 85; 188.5; 61.1; 1; 12; 71.78; 15; 50.78; 1. 1#混料机; 600kg; 85; 169.5; 70.6; 1; 12; 71.78; 15; 50.78; 1. 2#混料机; 600kg; 85; 158.7; 73.8; 1; 12; 71.78; 15; 50.78; 1. 1#气流磨; QLMR-400G; 115; 141.0; 81.4; 1; 13; 100.47; 15; 79.47; 1. 2#气流磨; QLMR-400G; 115; 130.2; 84.6; 1; 13; 100.47; 15; 79.47; 1. 钢丝缠绕等静压机; DJY2100-350; 65; 122.0; 89.0; 1; 13; 52.92; 15; 31.92; 1. 1#稀土永磁浮动成型压机; YAN72F-200; 70; 119.9; 96.5; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 2#稀土永磁浮动成型压机; YAN72F-200; 70; 116.3; 88.8; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 1#磁场成型压机; BDM-350PS; 70; 112.9; 100.5; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 2#磁场成型压机; BDM-350PS; 70; 110.4; 91.0; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 3#磁场成型压机; BDM-350PS; 70; 104.9; 103.2; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 4#磁场成型压机; BDM-350PS; 70; 101.8; 93.7; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 1#全电动磁场成型压机; BDES-350/400KN; 70; 96.9; 106.0; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 2#全电动磁场成型压机; BDES-350/400KN; 70; 94.1; 96.5; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 3#全电动磁场成型压机; BDES-350/400KN; 70; 91.7; 109.4; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 4#全电动磁场成型压机; BDES-350/400KN; 70; 86.5; 99.3; 1; 15; 57.60; 15; 36.60; 1. 1#外循环真空烧结炉; 70; 53.6; 47.0; 1; 20; 57.58; 24小时; 15; 36.58; 1. 2#外循环真空烧结炉; 70; 45.6; 34.2; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 3#外循环真空烧结炉; 70; 67.1; 39.1; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 4#外循环真空烧结炉; 70; 59.4; 28.3; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 5#外循环真空烧结炉; 70; 76.6; 34.2; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 6#外循环真空烧结炉; 70; 72.3; 22.5; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 7#外循环真空烧结炉; 70; 88.9; 28.0; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 8#外循环真空烧结炉; 70; 85.9; 17.9; 1; 20; 57.58; 15; 36.58; 1. 无心磨床; M1050A; 85; 128.5; 21.6; 1; 15; 71.76; 上午8点到12点，下午2点到18点; 15; 50.76; 1. 1#无心磨床; M1080; 85; 126.1; 14.2; 1; 15; 71.76; 15; 50.76; 1. 2#无心磨床; M1080; 85; 122.1; 6.8; 1; 15; 71.76; 15; 50.76; 1. 1#平磨; M7475B; 85; 117.5; -1.4; 1; 21; 71.74; 15; 50.74; 1. 2#平磨; M7475B; 85; 140.5; 17.3; 1; 21; 71.74; 15; 50.74; 1. 3#平磨; M7475B; 85; 137.4; 9.0; 1; 21; 71.74; 15; 50.74; 1. 4#平磨; M7475B; 85; 135.0; 1.64; 1; 21; 71.74; 15; 50.74; 1. 平磨; M7130H; 85; 127.6; -5.4; 1; 15; 71.76; 15; 50.76; 1. 磨床; M1080B; 85; 151.6; 10.2; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 1#直通式双端面磨床; MD7660; 85; 148.5; 4.4; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 2#直通式双端面磨床; MD7660; 85; 144.8; -2.6; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 3#直通式双端面磨床; MD7660; 85; 140.8; -9.4; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 4#直通式双端面磨床; MD7660; 85; 160.5; 5.6; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 双端面磨床; M7640-B; 85; 156.2; -1.4; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 1#卧式双端面磨床; M7640B-Ⅲ; 85; 150.7; -13.4; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 2#卧式双端面磨床; M7640B-Ⅲ; 85; 168.5; 1.0; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 平面磨床; M7130S/1000; 85; 166.3; -4.5; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 1#金刚线多功能切割机; CU-1200B; 85; 163.5; -11.26; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 2#金刚线多功能切割机; CU-1200B; 85; 158.9; -15.8; 1; 18; 71.75; 15; 50.75; 1. 注：以场地最西侧坐标为（0，0，0）。 |
| --- | --- |

|  | 3.2 噪声影响分析 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源进行预测，预测模式如下： 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T：预测计算的时间段，s； Ti：i声源在T时段内的运行时间，s； LAi：i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq：预测点的噪声预测值，dB； Leqg：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb：预测点的背景噪声值，dB。 根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，预测点的声级按以下公式计算： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 以上式中： r：预测点到声源的距离； Adiv：几何发散引起的衰减，dB； Abar：障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm：空气吸收衰减，dB； Agr：地面效应引起的衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB； Lp（r）：预测点处声压级，dB； Lp（r0）：参考位置r0处的声压级，dB； r0：参考位置距离声源的距离，m； Lw：由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc：指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 式中： Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL：隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）预测结果 因此预测噪声源对各预测点昼夜的影响预测结果见下表。 表4-13 厂界噪声影响预测结果 单位dB（A） 编号; 点位; 昼间贡献值dB（A）; 夜间贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 1#; 厂界北; 53.63; 50.72; 昼间：60 夜间：55; 达标. 2#; 厂界东; 57.13; 53.13; 达标. 3#; 厂界南; 56.49; 52.16; 达标. 4#; 厂界西; 53.51; 41.78; 达标. 由上表预测结果可以看出，项目厂界昼间、夜间贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周边声环境造成影响较小。 3.3 噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），本项目运营期噪声环境监测计划见下表。 表4-14 项目运营期噪声监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. 四、固废 4.1 固废产生及处置情况 表4-15 项目固体废物产生及处置情况汇总表 主要生产单元; 名称; 属性; 代码; 产生量t/a; 处置方式; 处置量t/a; 产废周期. 烧结工序; 真空泵废油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.225; 委托有资质单位处置; 0.225; 半年一次. 废气处理; 废活性炭; HW49 900-039-49; 2.48; 2.48. 机修; 废润滑油; HW08 900-214-08; 0.1; 0.1. 等静压; 废液压油; HW08 900-218-08; 9; 9. 等静压; 废塑料袋; HW08 900-249-08; 0.1; 0.1. 废布袋; 一般固废; /; 0.1; 厂家回收处理; 0.1. 磨泥; /; 2.5; 厂家回收; 2.5. 废边角料; /; 14.1; 外售原料厂家; 14.1. 废氧化铁屑; /; 3.1; 3.1. 废包装材料; /; 0.1; 厂家利用回收; 0.1. 职工生活; 生活垃圾; /; /; 10.5; 环卫部门处置; 10.5; 每周1次. （1）危险废物 真空泵废油： 真空泵运行过程中其废油的产生量为0.225t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目真空泵废油属于“HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，采用包装桶收集后暂存于厂区危废贮存库内，定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 废润滑油： 设备的养护和维修时会产生废润滑油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目废润滑油属于“HW08 900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类危险废物，经铁桶收集后，暂存于危废贮存库内，委托有相关资质的单位进行处置。 废活性炭： 本项目工程烧结炉抽真空过程、等静压过程废气治理产生废活性炭，废活性炭的产生量2.48t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目废活性炭属于“HW49 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”类危险废物，采用包装桶收集后暂存于厂区的危废贮存库内，定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 废塑料袋： 本项目等静压工序产生的废塑料袋的产生量0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目废塑料袋属于“HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废塑料袋暂存于厂区现有的危废贮存库内，委托有相关资质的单位进行处置。 废液压油： 本项目等静压机使用的液压油每年更换1次，则废液压油的产生量9t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目废液压油属于“HW08 900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，废液压油采用铁桶盛装暂存于厂区现有的危废贮存库内，委托有相关资质的单位进行处置。 环评要求： A：设置危废贮存库（1间，50m2/间，砖混结构），危废贮存库地面及四周1m高的墙裙必须做防渗处理（地面防渗系数≤10-10cm/s），修筑有效容积不小于储存容积的围堰。危废贮存库、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 B：危险废物收集、贮存、转运、运输均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行，例如：暂存间外明显处设置危险废物警示标识；用防腐容器对各类危险废物收集后暂存，定期送资质单位处置，并建立健全危险废物出入库登记台账。 C：危废的运输应按照国家相关规定进行落实，转移过程严格执行《危险废物转移联单制度》。项目危险废物收集暂存后委托有资质单位处置，本项目只负责危险废物的收集，危险废物运输车辆由委托处置单位提供。项目在危险废物的运输过程中严格按照国家相关规定进行落实，转移过程严格执行危险废物转移联单制度。 （2）一般工业固废 废边角料： 本项目在机加工过程中产生的边角料约为14.1t/a，抛丸除锈工序产生的废氧化铁屑约为3.1t/a，集中收集后由原料供货厂家定期进行回收再生产原料。 磨泥： 本项目半成品磁性材料切割和磨加工采用水冷却润滑，产生的废水经配套沉淀槽沉淀后，冷却水循环使用，下层沉淀的磨泥外卖给原料厂家重新提炼金属。 本项目冷却水中沉淀的黑褐色泥状物质构成的磨泥，以钕、铁为主体元素且稀土氧化物总量（REO）为15%～25%，经焙烧、去杂加工后，可直接用作生产原料，根据《钕铁硼生产加工回收料》（GB/T23588-2020）标准表1，可作为一般固废与磁体材料一同外卖给原料厂家重新提炼金属。 综上，本项目磨泥经压滤脱水后产生量为2.5t/a，集中收集后水封桶装保存，外卖给原料厂家重新提炼金属。 废包装材料： 本项目磁性材料等使用过程会产生废包装材料，根据建设单位提供的材料，本项目废包装材料产生量约为1t/a。 废布袋： 本项目原料处理系统袋式除尘器废布袋的产生量0.1t/a，由布袋厂家定期回收处理。 （3）生活垃圾 本项目共有员工70人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10.5t/a。项目产生的生活垃圾全部收集后委托环卫部门统一清运处置。 综上所述，采取相应的治理措施后，项目各类固废均可得到有效地处理及处置。 五、地下水、土壤污染防治 本项目用水利用场地现有管网，不取用地下水。本项目位于全封闭车间内，不会对雨水产生污染。项目不向地下注水和排水，不会对地下水水位造成影响。 项目危废贮存库存在污染地下水和土壤的可能性。污染物进入地下水的途径主要是废油类物质通过渗透进入包气带，并在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，其主要污染因子为石油类。项目对土壤的影响途径为垂直下渗，垂直下渗主要为废矿物油泄漏后通过渗漏进入土壤污染土壤环境。废矿物油渗漏造成地下水污染不易被发现，对可能发生的渗漏必须坚持预防为主的方针，采取相应的地下水污染防治措施。 （1）防止地下水和土壤污染控制措施的原则 地下水污染防治措施应坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，及时采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②被动控制即末端控制措施，主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止跑、冒、滴、漏的污染物渗入地下； ③污染监控措施，包括定期巡查、检测，定期对项目区下游水井水质进行监测，及时发现污染、及时控制； ④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）项目地下水和土壤污染防治措施 为防治项目地下水和土壤污染，项目拟采取分区防渗措施，具体如下： ①重点防渗区 项目重点防渗区为危废贮存库。 本次环评要求，项目危废贮存库铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+10cm防渗混凝土+5~7mm厚防油渗耐磨涂料，墙裙采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 项目一般防渗区为生产区，基础防渗，应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区 项目简单防渗区为办公区等区域，防渗技术要求为一般地面硬化。 项目地下水和土壤污染防治分区及措施见下表。 表4-15 项目地下水和土壤污染防治分区及防渗措施 编号; 分区名称; 位置; 防渗措施及要求. 1; 重点防渗区; 危废贮存库; 铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+10cm防渗混凝土+5~7mm厚防油渗耐磨涂料，墙裙采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。. 2; 一般防渗区; 生产区; 基础防渗，应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 3; 简单防渗区; 办公区; 地面水泥硬化. 采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染土壤、地下水。 六、环境风险评价 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）危险物质及风险源分布 根据工程分析，项目涉及的主要危险物质为废润滑油、真空泵废油、液压油（废液压油）、真空泵油、氢气。 项目危险物质分布情况见下表。 表4-16 项目危险物质分布表 序号; 类型; 危险物质; 分布位置; 最大储量/t; 临界量/t; Q值. 1; 危险废物; 废润滑油; 危废贮存库; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 危险废物; 真空泵废油; 危废贮存库; 0.225; 2500; 0.00009. 3; 原辅料; 液压油; 等静压机; 9.4; 2500; 0.00376. 4; 原辅料; 真空泵油; 烧结炉真空泵; 0.23; 2500; 0.000092. 5; 原辅料; 氢气; 氢气罐; 1.5; 10; 0.15. 合计; 0.153982. 由上表可知，项目危险物质最大储存量不超过临界量，因此无须设置环境风险专项评价。 本项目涉及的危险物质理化性质及危险特性见下表。 表4-17 危险物质理化性质及危险特性 危险物质; 理化性质; 危险特性. 油类物质; 无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油样气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。; 矿物油在人体肠道不被吸收或消化，同时能妨碍水分的吸收，医学上将其作为润滑性泻药使用，治疗老年人或儿童的便秘。大量摄入可致便软、腹泻；长期摄入可导致消化道障碍，影响脂溶性维生素A、D、K和钙、磷等的吸收。对人体极其有害，它会将人体的脂溶性维生素全部带出，使他们无法被人体吸收，食用矿物油会导致人体维生素A、D、E、K的严重缺乏，产生一系列的病变。. 氢气; 无色无臭气体，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。. （2）突发环境事件影响途径 本项目运营期存在的主要环境风险为油类物质泄漏及火灾及爆炸伴生和次生污染物对当地大气环境及群众身体健康产生不利影响；油类物质泄漏进入地表水、土壤及地下水环境中，造成土壤或水环境污染，油类物质遇可燃物发生剧烈反应，引起燃烧爆炸，对当地大气环境及群众身体健康产生不利影响。 1）大气环境风险影响途径分析 本项目大气环境风险主要为油类物质发生泄漏、火灾和爆炸事故伴生和次生污染物对大气环境及群众身体健康的影响。本项目涉及的风险物质成分复杂，有毒有害气体主要是油类不完全燃烧产生的一氧化碳、硫氧化物、重金属及其化合物等污染物质。若燃烧、爆炸事故不能得到及时、有效控制，导致空气中一氧化碳浓度升高，氧气含量降低，可能引发周围人群窒息或一氧化碳中毒。当空气中一氧化碳浓度达到半致死浓度时，可对下风向居民产生严重危害和生命威胁。 2）地表水环境风险影响途径分析 项目主要地表水环境风险物质为油类物质若管理不善，导致其发生泄漏后有可能进入地表水环境中，造成地表水环境污染。油类物质毒性较大进入地表水体后可对水生生物造成致命伤害。同时，油类物质将在地表水体表面形成油膜，隔绝水体与空气中的氧交换，造成地表水体中溶解氧持续下降，水生生物可能因缺氧而死亡。 3）地下水和土壤风险影响途径分析 本项目油类物质泄漏后在厂区内可能通过垂直入渗进入土壤和地下水环境中造成污染，此类风险可能造成小面积、深层次土壤和地下水污染。若油类物质泄漏后进入外环境中，则通过地面漫流直接进入土壤环境，并进一步下渗进入地下水环境中，此类风险可及时发现并采取措施，可能造成较大面积较浅层次土壤和地下水污染。油类物质进入土壤环境后，可堵塞土壤中相互连通的空隙，造成土壤中空气流通不畅，进而导致微生物大量死亡，以此降低土壤肥力及自我修复能力。废润滑油进入地下水环境后，直接导致项目区所在地地下水环境质量恶化。 （3）风险防范措施 1）风险管理 安全生产是企业立厂之本，企业一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： ①必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； ②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ③设立环保科，负责全厂的安全环保管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员。 ④全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。 2）大气风险防范措施 ①加强火源管理，严禁携带火源进入危废贮存库等。危废贮存库周围严禁堆放可燃物品，设置严禁烟火等危险标识。 ②各车间设置灭火器、消防沙等消防应急物资，并定期检查保持消防设施完好、灭火器材有效。 ③合理组织安排生产，减少厂区油类物质存储量。 ④危废贮存库内储备相应消防灭火器材，同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废贮存库发生火灾事故时可得到有效应急处置。 3）地表水、地下水及土壤风险防范措施 ①项目危险废物应建立进出库台账，在收集、暂存、转运等过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求，处置应交有相应资质的单位，并严格执行《危险废物转移联单制度》； ②加强危废贮存库管理，定期巡查，发现泄漏隐患及时整改； ③项目进行分区防渗，项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体防渗要求详见地下水和土壤污染防治措施。循环冷却水定排水用于办公区域地面清洁。生活污水排入开发区污水管网，经管网送第一污水处理厂再生处理。污水处理厂进水水质参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级限值。 4）风险事故应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设单位应编制突发环境事件应急预案，其主要内容及要求见下表。 表4-18 项目突发环境事件应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 适用范围; 项目区。. 2; 环境事件分级; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 3; 组织机构与职责; 公司主要负责人开展现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、 救援和善后处理。. 4; 监控和预警; 定期巡查，设置火灾等事故报警设施。. 5; 应急响应; 应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置的原则。 （1）发生泄漏事故，立即采取堵截和收集措施； （2）发生火灾、爆炸事故，首先切断火源和易燃物，疏散周边人群，开展应急响应。. 6; 应急保障; 公司应建立应急保障制度，做好事故状态人力资源、经费、抢险物资、医疗救护和技术保障等。. 7; 善后处置; 由公司善后处置人员负责对受灾人员的安置及损失赔偿工作。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。. 8; 预案管理与演练; 厂内安全管理部门负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门和应急救援专业组负责人做好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制订相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训。培训应做好记录和培训评估。. 综上，本项目虽然存在一定的环境风险，但在采取相应的环境风险防范措施后，项目的环境风险可降至可接受水平。综合分析，项目建设从环境风险角度分析是可行的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除锈废气排放口DA001 | 颗粒物 | 设置集气罩，废气收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号） |
|  | 1#氢碎炉含尘废气DA002 | 颗粒物 | 脱氢过程产生的含尘废气经氢碎炉配备的超细粉过滤器过滤后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 2#氢碎炉含尘废气DA003 | 颗粒物 | 脱氢过程产生的含尘废气经氢碎炉配备的超细粉过滤器过滤后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 等静压工序废气排放口DA004 | 非甲烷总烃 | 采用二级活性炭吸附的方法处理达标后通过一根不低于15m高排气筒排放。 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号） |
|  | 烧结工序废气排放口DA005 | 非甲烷总烃 | 采用二级活性炭吸附的方法处理烧结炉抽真空尾气，各烧结炉抽真空废气汇总至一根总管后，再经处理达标后通过一根不低于15m高排气筒排放。 |  |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、NH3-N、SS | 排入园区污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级限值 |
|  | 冷却系统排水 | pH、SS、COD、TDS | 循环冷却水定排水用于办公区域地面清洁。 | 废水不外排 |
| 声环境 | 铸片炉、氢处理炉、成型机、烧结炉等设备 | 设备噪声 | 选用低噪设备、合理布局、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 项目废润滑油、真空泵废油、废活性炭、废塑料袋、废液压油收集后暂存于危废贮存库，送有资质单位处置；磨泥收集后外售原料厂家重新提炼金属；废边角料、废氧化铁屑由原料厂家定期进行回收再生产原料；废布袋、废包装材料由厂家回收处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目采取分区防渗措施防治地下水和土壤污染。重点防渗区：项目重点防渗区为危废贮存库。本次环评要求危废贮存库铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+10cm防渗混凝土+5~7mm厚防油渗耐磨涂料，墙裙采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区：项目一般防渗区为生产区，本次环评要求基础防渗，应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。简单防渗区为办公区，地面水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强火源管理，严禁携带火源进入危废贮存库等；危废贮存库周围严禁堆放可燃物品，设置严禁烟火等危险标识；各车间设置灭火器、消防沙等消防应急物资，并定期检查保持消防设施完好、灭火器材有效；合理组织安排生产，减少厂区油类物质存储量；危废贮存库内储备相应消防灭火器材，同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废贮存库发生火灾事故时可得到有效应急处置；项目危险废物应建立进出库台账，在收集、暂存、转运等过程中应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中的相关要求，处置应交有相应资质的单位，并严格执行《危险废物转移联单制度》；加强危废贮存库管理，定期巡查，发现泄漏隐患及时整改；项目区进行分区防渗，具体防渗要求详见地下水和土壤污染防治；制定事故应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 执行排污许可制度，未取得排污许可不得排放污染物。项目应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）规定申报排污许可，并严格落实排污单位自行监测计划； 2、排污口规范化管理，建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称，详见下表。 表5-1 污染物排放或暂存场所标识 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 废气排放口; 表示向大气环境排放废气. 2; 噪声排放源; 表示向环境排放噪声. 3; 一般固体废物; 表示一般固废贮存、处置场. 4; 危险废物; /; 表示危废贮存库. - 加强环境管理，建立环保设施运行台账，设专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；加强环境风险管控，杜绝环境污染事故发生。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状良好。项目贯彻了“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案技术可行，措施有效，工程实施后对环境影响轻微，只要落实本报告表提出的环保措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.133t/a | / | 0.133t/a | +0.133t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.050t/a | / | 0.050t/a | +0.050t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 0.47t/a | / | 0.47t/a | +0.47t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 一般工业 固体废物 | 磨泥 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 14.1t/a | / | 14.1t/a | +14.1t/a |
|  | 废氧化铁屑 | / | / | / | 3.1t/a | / | 3.1t/a | +3.1t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 真空泵废油 | / | / | / | 0.225t/a | / | 0.225t/a | +0.225t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 9t/a | / | 9t/a | +9t/a |
|  | 含油废袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①