建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山西省长治市壶关县高级中学建设项目

建设单位(盖章)：          壶关县教育局

编制日期：            2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

第一章 建设项目基本情况	1

第二章 建设项目工程分析	15

第三章 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

第四章 主要环境影响和保护措施	35

第五章 环境保护措施监督检查清单	58

第六章 结论	63

附表	64

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西省长治市壶关县高级中学建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-140427-89-01-762198 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省长治市壶关县集店镇常平村南150m处 |  |  |
| 地理坐标 | （113度14分14.441秒，36度07分40.319秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 普通高中教育P8334 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 壶关县发展改革和科学技术局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 壶发科审发[2026]7号 |
| 总投资（万元） | 17241.16 | 环保投资（万元） | 75.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.44% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 55121.35 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》； 设立机关：山西省人民政府； 文号：山西省人民政府关于同意壶关经济开发区扩区的批复（晋政函[2017]117号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评影响评价报告：《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅 审批文件文号：山西省生态环境厅关于《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见（晋环函[2023]573号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.本项目与《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》的符合性分析 （1）规划范围 扩区后的壶关经济开发区规划四至范围，东至长治绕城高速（不含），南至山西壶关化工集团有限公司南侧，西至中南铁路壶关段（不含），北至壶关与平顺县界。总占地面积29.65平方公里。 （2）规划期限 规划期限为2020-2035年，其中：近期：2020-2025年；远期：2026-2035年。 （3）规划定位 全国特色产业基地，壶关生态新城。以新材料、装备制造业、文化旅游为特色的产业基地，壶关生态新城。 （4）功能分区 产业发展区：规划保留中部常平钢铁厂传统产业；北部发展新材料、节能环保、高端装备等战略性新兴产业；推动西部现代物流集散基地，规划金烨国际物流园、壶关国投铁路专用线、长治一运现代物流等项目，着力打造山西乃至华北地区有影响力的产业集群区。 综合服务区：规划结合现状位于长平高速连接线北侧的壶关经开区（壶关碧城工业园）布置城市级公共服务和产业管理办公、研发孵化等功能，构建外向型综合服务门户和功能核心，强化对外开放和对内集聚效应，进而形成以综合服务职能为主的区域。 产城融合区：规划构建生活居住、商业配套完善、布局合理的公共服务设施网络，通过产业、居住、商业服务等功能空间的整合，促进城市功能与空间格局的协调和优化，促进产城空间的统筹融合。 文娱特色区：规划以4A级欢乐太行谷、常平温泉乐园等龙头景区，配套完善景区内外基础设施；坚持以文塑旅、以旅彰文，深入挖掘历史文化底蕴，推动民俗演艺、传统非遗、文化产品进入景区；结合常平中学、新时代双语学校、壶关特校、壶关县职教中心及长治职业技术学院南校区为平台，以经开区管委会为平台，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，优化学校布局。 （5）开发区基础设施建设情况： 给水工程规划： ①供水水源：开发区内生活用水主要由城市供水系统进行供给，引自城市给水管道系统。由壶关县第一水厂、第二水厂作为主要水源。积极开发利用中水回用水源为工业用水水源。 ②给水管网规划：管网规划结合开发区主干路网布置成环状主管网。给水主干管为DN400-DN600，支管为DN200-DN300。 ③再生水规划：开发区北侧的开发区污水处理厂配建再生水厂（两厂场址合设）。再生水回用根据不同用途，水质必须符合《城市污水再生利用分类》（GB/T18919-2002）等相关标准的要求。 排水工程规划： ①排水体制选择：采用雨污分流的排水体制。 ②雨水工程规划：依地面高程使雨水分散排入石子河和南大河沟。 ③污水处理厂规划：规划污水厂位于开发区北部，污水统一收集后排入污水处理厂进行净化和处理。 ④污水管网布局：污水管道按照南高北低、东高西低的坡向顺坡敷设，以实现最佳的排放效果。根据地形条件，结合污水收集分区，各分区污水管线应结合道路网规划与市政道路同步施工建设。各排水分区的污水收集后，经各分区污水干管送入规划的污水处理厂处理。污水管道的管径取D400-D1200。 电力工程规划： ①电源规划：开发区电源引自西庄220KV变电站、集店110KV变电站和杜家河110KV变电站。 ②电网规划：开发区10千伏配电网以10千伏开闭所为供电节点，形成电缆环网结线系统。开闭所主接线采用单母线分段，以确保每个开闭所都有两个方向的电源线。为避免近电远送，交叉供电，每个开闭所应有明确的供电区域。开闭所及10千伏电缆线路结合开发区规划建设同步进行。 本项目高中选址位于规划产城融合区内，产城融合区以完善居住配套、提升宜居品质、实现产城融合为核心目标。高中作为重要的公共管理与公共服务设施，是片区居住功能必备的教育配套，可完善区域公共服务设施体系，与居住、商业服务等功能形成良性互补，符合产城融合区功能布局要求。 本项目位于山西省壶关经济开发区常平村南，本项目为新建学校项目，本项目排水采用雨、污分流制。各建筑单体污水均重力汇流排至室外污水管网，经化粪池处理达标后排放至常平大街市政污水管网。校区内雨水排入常平大街市政雨水管网。 根据壶关经济技术开发区用地规划图（附图19），本项目选址地块规划用地类型为住宅用地；根据壶关县人民政府会议纪要，同意县教育局在集店镇常平村常平大街南侧（原规划住宅用地）选址新建18轨制高中学校（本项目为新建10轨制壶关县高级中学校），规划占地约121亩（本项目占地82.67亩），县自然资源局负责做好项目用地回购和土地性质调整等工作，并及时予以划拨。壶关经开区管委会负责在编制控制性详细规划时，将项目用地由住宅用地调整为教育建设用地，同时对该建设用地中原规划道路进行调整，保持学校校园的完整性和校外安全疏散通道的必要性。 综上，本项目建设符合《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》的要求，用地证明见附件4。 2.与《壶关经济技术开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的符合性分析 壶关经济开发区前身为壶关常平经济开发区，随着开发区建设进程加快，原有发展空间已相对不足，开发区急需解决土地制约，扩大发展空间，2020年4月，北京北达城乡规划设计研究院编制了《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》，开发区管委会委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制了壶关经济开发区扩区总体规划环境影响评价报告书，2023年7月25日，山西省生态环境厅以“晋环函〔2023〕573号”文出具了《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响评价报告书》的审查意见。本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响评价报告书》、审查意见及环境准入负面清单的符合性分析分别见表1-1、表1-2、表1-3。 表1-1 与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》符合性分析一览表 规划环评要求; 本项目情况; 符合性. 对易产生扬尘的粉状、粒状物料密闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式运输；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施；生产现场和料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。园区内企业依法使用排放合格的机械设备，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。开发区内新增和更换的场吊、吊车等作业机械，主要采用新能源或清洁能源机械。提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。; /; 不涉及. 强化入区企业和开发区层面的雨污分流、清污分流管网建设，加大各类废水的收集率，为节约水资源，实现水的处理和回用提供条件，做到分质利用。规划入区企业产生的含污染废水收集率达100%，处理率达100%。入区企业内部及开发区排水体制均采取清污分流、雨污分流。企业内部分别设置污水管网和雨水管网，分别收集各类污废水，尽可能实现企业内部分质回用。入区企业内部应设置合理规模的事故池，用于收集事故废水和初期雨水，确保事故情况下污水不外排。; 本项目为新建学校项目，不属于工业企业。本项目排水采用雨、污分流制。各建筑单体污水均重力汇流排至室外污水管网，经化粪池处理达标后排放至常平大街市政污水管网。校区内雨水排入常平大街市政雨水管网。; 符合. 入区项目的噪声设备应选择低噪声先进设备，因地制宜安装消声器、隔声罩、减震底座，建隔声间、隔声门窗、车间装设吸声材料等多种措施，严格按照经批准的环境影响评价报告书（表）中规定的噪声污染防治措施实施。 加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声影响。在工业区和居住区之间应建立绿化隔离带，并加强对影响周围居民的噪声超标单位进行限期治理。; 本项目采用了低噪声先进设备。校区内进行了绿化，以减少噪声影响。; 符合. 开发区可通过调整工业结构，废金属、废塑料等固体废物的综合利用，积极拓展和延伸废物综合利用的产业链，实现对一般工业固体废物排放和处置的控制。 1）强化源头管理 加强对开发区新材料、装备制造等重点行业的能源、原材料、水等资源的消耗管理，实现能源的梯级利用、资源的高效循环利用，努力提高资源的产出效益。要从产品设计入手，优化采用资源利用率高、污染物产生量少以及有利于产品废弃后回收利用的技术和工艺，提高设备制造技术水平 2）合理处置一般工业固体废弃物强化废弃物在企业内部的循环使用和综合利用，减少废弃物产生量。开发区工业主要以炉渣、金属、塑料为原料，因此应积极拓展和延伸炉渣、废金属、废塑料综合利用的产业链。 由于危险废物的危害性较大，所以降低其危害性的最好措施就是控制危险废物的产生，实施源头控制。对产生危险废物的主要行业的工艺流程进行严格监督管理，通过改善生产工艺、提高资源利用率、优化产业结构等方式减少危险废物的产量。对危险废物的控制由末端控制逐渐转为源头控制，并对产生的废物进行分类处理，避免危险废物混入一般生活垃圾中。加强危险废物产生和处置单位规范化整治，大力削减危险废物产生量，实施危险废物的收集、贮存、运输、利用和处理处置全过程管理，防止危险废物随意倾倒和非法转移。 区内企业、商业设施、居住区等应当按照环境卫生专业规划和环境卫生标准，配套建设生活垃圾收集设施。; 本项目固体废物主要为师生的生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂、化学及生物实验室废物（一般固废、危险废物）、废气治理措施产生的废活性炭（实验室废气治理设施），生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂、化学及生物实验室废物（一般固废）经收集分类后委托环卫部门统一处置；化学及生物实验室废物（危险废物）、废气治理措施产生的废活性炭（实验室废气治理设施）收集后暂存于危废贮存点中，委托有资质单位定期处置。; 符合. 表1-2 与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表 审查意见要求; 本项目情况; 符合性. (一)坚持生态优先，促进绿色低碳发展。立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，规划实施的项目应符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，依托区域产业优势，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，构建园区循环经济产业体系。根据区域资源环境承载力，进一步优化调整《规划》的产业定位、规模、布局和开发建设时序，以生态环境高水平保护助推开发区高质量发展。; 本项目不属于两高项目; 符合. (二)强化规划约束，优化空间布局。做好与国土空间规划的衔接，严守城镇开发边界，落实《规划》提出的四区空间管制和建设引导，统筹保护好水陆域生态空间。石子河、南大河留设满足要求的生态防护廊道，保护河流生态环境。民爆产业片区距离县城较近，建议控制现有生产规模，逐步有序搬迁。中钢特材周围居民区分布较多，要充分考虑对周边居民和村庄的环境影响，避免造成不良环境影响。; 本项目不在美丽乡村及生态涵养区、乡村振兴示范区以及太行风情文旅片区等限建区。本项目距离最近地表水石子河约70m，不在石子河水岸线50m范围内，各建筑单体污水均重力汇流排至室外污水管网，经化粪池处理达标后排放至常平大街市政污水管网。校区内雨水排入常平大街市政雨水管网，不会影响河流生态环境。; 符合. (三)对标先进水平，持续改善环境质量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，推进现有钢铁企业深度治理改造。优化文旅片区、乡村片区和周边村庄的基础设施建设，因地制宜推进清洁取暖设施建设，加大现有工业余热利用项目推进力度。积极推进大宗物料“公转铁”，落实路铁联运式的物流产业发展，公路运输时应采用新能源汽车或符合国六标准的车辆。强化挥发性有机物全过程管控，推进低挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改善。; 本项目实验室废气涉及挥发性有机物，经通风橱/吸风罩+通风管道+碱喷淋（配套脱水）+二级活性炭吸附装置处理后，通过排气筒排放。; 符合. (四)加强水资源保护，提升水环境质量。坚守水资源利用上线，落实“以水定产”的要求，优化用水结构、提高用水效率。加快雨污分流管网建设，按照生态环境部《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》要求，加快污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，工业废水和生活污水应分别处理，做好水资源梯级利用，提高中水回用率，减少外排水量。; 本项目排水采用雨、污分流制。各建筑单体污水均重力汇流排至室外污水管网，经化粪池处理达标后排放至常平大街市政污水管网。校区内雨水排入常平大街市政雨水管网。; 符合. (五)加强地下水保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的原则，强化地下水污染协同防治。加强水环境风险防控，强化重点区域防渗措施，有效保护地下水环境安全。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。依法开展已搬迁的常平焦化遗留场地土壤污染状况调查，做好污染场地的风险评估和治理修复工作。; 不涉及; 不涉及. (六)加强声环境管理，安全处置固体废物。应优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。加强交通噪声管理，声环境敏感路段应采用低噪声路面，交通干线两侧建设绿化带作为隔声屏障，有效控制交通噪声污染。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，工业固体废物实行分类收集，鼓励固体废物综合利用，减少固体废物产生量。生活垃圾应分类收集，配套建设生活垃圾收集设施。; 本项目采用了低噪声先进设备。校区内进行了绿化，以减少噪声影响；本项目危险废物暂存在危废贮存点，由有资质单位定期处置。; 符合. (七)严格风险源管理，防范环境风险。开发区应建立完善环境风险防控体系，加强环境应急能力建设，编制突发环境事件应急预案，落实环境风险三级防控措施。建设满足要求的事故废水收集系统，严控对石子河的环境风险。做好危险废物收集、贮存、转运和处置，严控废物利用、处置不当可能导致的环境风险。; 本项目建成后编制应急预案。; 符合. 表1-3 与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》环境准入负面清单符合性分析 准入类别; 具体准入内容; 本项目情况; 符合性. 产业/行业负面清单; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类建设项目；2.不符合行业准入条件的建设项目；3.禁止引进超过生态承载力的旅游活动。; 1.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；2.项目建设符合行业准入；3.不属于旅游活动。; 符合. 设备/工序负面清单; 1.《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中要求调整退出和淘汰的行业、工艺和设备。; 本项目不涉及要求调整退出和淘汰的行业、工艺和设备。; 符合. 入区项目负面清单; 禁止使用含苯的涂料、含重金属漆的企业；限制引进含电镀工艺的项目、禁止使用含苯的涂料、含重金属漆的企业；禁止引进含有毒有害氰化物及镉电镀工艺。禁止引入生产铅蓄电池产生及危险废物焚烧、填埋等涉重企业。; 本项目不涉及使用含苯的涂料、含电镀工艺的项目、不属于铅蓄电池生产及危险废物焚烧填埋等涉重企业。; 符合. 清洁生产; 近期入园企业需达到国内清洁生产先进水平，远期应达到国际清洁生产先进水平。; /; 不涉及. 资源环境负面清单; 1.园区内企业用水由园区统一供给，禁止私自新打井开采地下水；2.以水定产、量水而行，严控高耗水、高污染行业发展，对拟入区项目用水强度进行控制，严格限制高耗水项目进入；入区项目最大程度使用再生水，可以使用再生水的不得使用新鲜水。; 本项目水源为壶关经济开发区自来水管网; 符合. 空间布局约束; 1.入区企业须符合“循环经济”理念，有利于形成园区内部循环经济产业链；2.生态管控区内，不得建设工业、住宅、商业等不符合生态管控要求的项目（公园及相关配套服务设施和河道治理工程除外）；3.乡镇集中供水水源地保护区范围内禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目；4.居民住宅区等人口密集区域和医院、学校等其他特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或从事其他恶臭气体的生产经营活动；5.石子河和南大河河道水岸线以外不小于50米范围作为生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河流生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河流生态廊道按规划及其他政策要求建设缓冲隔离防护住宅、商业等不符合规划生态功能及生态管控要求项目; 1.本项目建成后有利于促进园区循环经济发展 2.根据“1.3 生态分区管控符合性分析”，本项目建设符合生态管控要求 3.距离本项目最近的水源地为集店镇集中供水水源地，本项目距离集店镇集中供水水源距离约为3.4km，不在其保护范围内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4.不涉及 5.项目位于石子河北侧70m处，不在石子河道水岸线50m范围内。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 相关符合性分析 根据本项目与辛安泉域相对位置关系图，本项目不在辛安泉域重点保护区范围内，距泉域重点保护区最近距离为17.8km。 根据山西省人民政府“关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知”（晋政函〔2012〕136号），长治市壶关县乡镇集中式饮用水水源地共有7个：龙泉镇修善集中供水水源、百尺镇集中供水水源、韩庄集中供水水源、集店镇集中供水水源、黄山镇集中供水水源、七里栈集中供水水源、常平集中供水水源。距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源地为项目西北侧的集店镇集中供水水源。 根据《关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的批复》（晋政函〔2012〕136号），集店镇集中供水水源取水口数量为1，地理坐标东经113°12′18″、北纬36°08′48″，一级保护区半径18m、面积0.0010km2，不设二级保护区，服务对象为集店镇。本项目距离集店镇集中供水水源距离约为3.4km。 - 国土空间规划符合性分析 - 根据《壶关县国土空间总体规划（2021-2035年）》中“三区三线”图，距离本项目最近生态保护红线为壶关县太行山水源涵养生态保护红线，本项目选址不在壶关县太行山水源涵养生态保护红线内，项目距离壶关县太行山水源涵养生态保护红线6km；项目位于城镇开发边界内，符合壶关县国土空间总体规划的要求。 - 生态分区管控符合性分析 表1-4 环境管控单元一览表 序号; 行政区划; 管控单元编码; 管控单元名称; 管控区分类; 重叠面积（公顷）. 1; 壶关县; ZH14042720002; 壶关经济开发区大气环境高排放重点管控单元; 重点管控单元; 5.5123. 表1-5 管控要求一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; - 执行山西省、长治市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。 - 严格环境准入，限制资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目及企业入区。; 本项目执行山西省、长治市的空间布局准入要求; 符合. 污染物排放管控; - 执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。 - 开发区内各重点企业应安装废水排放在线监测装置，对企业排放废水随时进行监控。 - 园区新建、改扩建需排放污染物项目，需按倍量削减要求进行总量置换。 - 根据《山西省推进运输结构调整实施方案》的要求，完善园区的铁路运输建设，减少大宗物料的公路运输量，以减少对园区物料运输产生的污染对区域环境的影响。 - 鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; /; 不涉及. 环境风险防控; - 对产生危废企业的单位，要求建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施基础必须防渗、有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭。 - 废水处理站废水处理构筑物采取严格防渗措施后，阻止废水下渗。 - 限制废水中还有有毒有害的企业入区。 - 各涉水企业确保污水处理设施稳定运行，设置缓冲应急池及配套管网布设，确保事故状态下超标废水不外排。 - 应严格控制具有重大环境风险源的工业生产项目进入，必须制定完善的环境风险防控措施；涉及危险化学品的企业，首先要进入化工及新材料组团中的化工板块，并且远离居民区布置，同时设计做好防渗、围堰及事故池等，防治危化品泄露造成环境污染。 - 企业环境应急预案要求、园区环境应急预案和风险防范措施要求、建设用地土壤污染风险防控、区域应急联动。 - 土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》。; 本项目危险废物经收集后暂存于危废贮存点内，经收集后定期委托有资质单位处置，危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设；本项目排水采用雨、污分流制。各建筑单体污水均重力汇流排至室外污水管网，经化粪池处理达标后排放至常平大街市政污水管网。校区内雨水排入常平大街市政雨水管网。 本项目建成后编制应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; 提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。; /; 不涉及. - 选址符合性分析 根据壶关县人民政府会议纪要相关要求，同意在集店镇常平村常平大街南侧（原规划住宅用地）新建本项目学校，并规划将住宅用地调整为教育用地，用地性质与本项目建设需求高度契合，符合区域用地规划及项目建设实际要求。 本项目用地历史上为常平集团三铁有限公司铁厂用地，该铁厂已于2008年停产，场地内原有建构筑物已完成拆除并进行场地硬化处理，目前仅留存1座办公楼，该办公楼将在本次项目建设过程中予以拆除。为保障项目建设及后续使用安全，目前本项目正开展土壤污染状况调查工作，待调查结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求后，方可启动项目开工建设工作。 本项目北侧紧邻花壶线，交通便捷，可满足项目建设及运营期间的交通需求；西侧为壶关县第一中学高中部新建项目，该项目与本项目同步推进建设，区域教育配套协同性良好；南侧距离石子河约70m，经核查，项目选址不在石子河管理线50m管控范围内，不会对河道管理及生态环境造成影响；东侧为空地，无敏感建筑物及生态敏感区域。 本项目选址未涉及壶关县太行山水源涵养生态保护红线，距离该生态保护红线约6km，符合区域生态保护相关要求；同时，项目位于城镇开发边界范围内，符合城镇发展规划布局。本项目距离最近的水源地为集店镇集中供水水源地，其中距离该水源地一级保护区约3.4km，项目选址不在该水源地各级保护区范围内。 综合以上分析，本项目选址可行。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程组成 - 壶关县高中学位短缺制约县域发展，为解决该问题，壶关县政府于2026年1月12日、13日先后召开两次政府常务会议，专题部署新建高中工作，明确项目建设要求、实施路径及用地保障，为项目启动提供政策支撑。 - 会议明确，高中学位短缺需加快解决，新建高中符合相关政策要求，各部门需抢抓县域普通高中振兴机遇推进项目。会议同意新建10轨制壶关县高级中学和8轨制壶关一中高中部，授权县教育局统一实施、一体推进；要求各相关部门各司其职、协同配合，加快手续办理；壶关经开区管委会负责调整用地性质及规划道路，保障校园完整与疏散通道。第二次会议重点解决用地问题，议定尽快启动项目建设；县自然资源局启动约75亩原规划住宅用地回购，壶关经开区管委会将该地块及46亩批而未供用地调整为教育用地，合计约121亩划拨给县教育局。同时，由县教育局统筹两地块配套及体育设施，实现资源共享。 - 本项目建设为10轨的寄宿制高中学校，建成后在校生规模为1500人，30个教学班，每班50人，教职工人数125人。项目建设用地面积55121.35m2，总建筑面积34500.00m2。建设内容包括：教学综合楼、教学实验楼、1#学生宿舍楼、2#学生宿舍楼、食堂、看台、公厕、换热站的土建、装修、给排水、暖通、电气、燃气及室外硬化、绿化、管网、围墙、挡土墙、土方平衡等基础设施配套工程。 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“五十、社会事业与服务业”类中“110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”中的“新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”类，应编制环境影响报告表。本项目属于有化学、生物实验室的学校，需编制环境影响报告表。 - 基于本项目与壶关县第一中学高中部建设项目基于两个项目一体规划、一体推进、一体实施、一体投用的组织实施关系及节约用地考虑，本项目换热站、体育设施、消防水池与壶关县第一中学高中部建设项目共用，实现资源共享。 - 本项目拟在场地东北侧建设一座占地面积300m²的换热站，项目仅负责土建部分，工艺设备及安装由市政供热部门统一实施；园区供热主管网已接入本项目区域，项目规划室外二次管网采用双管闭式、枝状布置、直埋敷设，可与换热站直接连接，供热系统布局合理、接口条件成熟，可满足两所学校供热需求，供热配套可行。 - 本项目按标准设置400m环形跑道、100m直跑道及配套安全通道，场内设置标准足球场，并在南侧布置球类活动场地，场地规模、功能分区与安全设计均符合规范要求，设施配置齐全、服务能力充足，可满足两所学校使用，体育设施可行。 表2-1项目组成及工程内容一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 教学综合楼; 建筑面积1670m2，地上1层，建筑高度8.4m，层高7m。主要功能：合班教室，同时可实现篮球比赛等体育活动的功能转换。; 新建. 教学实验楼; 建筑面积12130m2，地上5层，建筑高度22m，一至五层层高均3.9m。主要功能：一层设物理、化学实验室、普通教室、教研室等；二层设生物、物理实验室、普通教室、教研室等；三层设美术（书法）教室、普通教室、教研室等；四层设普通教室、教研室等；五层设计算机（语音）教室、合班教室、普通教室、教研室等; 新建. 1#学生宿舍楼; 建筑面积12300m2，地上6层，建筑高度25.5m，一至六层层高均3.9m。主要功能：学生宿舍。; 新建. 2#学生宿舍楼; 建筑面积5400m2，地上6层，建筑高度25.5m，一至六层层高均3.9m。主要功能：学生宿舍。; 新建. 辅助工程; 地上停车场; 采用植草砖生态停车场，地上停车位30个。; 新建. 食堂; 建筑面积1500m2，地上一层，建筑高度9.85m，层高8.5m。; 新建. 看台及公厕; 建筑面积750m2，地上一层，建筑高度9m。看台主要用于学校组织各项活动及体育运动会的观看。; 新建. 门房; 建筑面积100m2，地上一层，建筑高度6m。; 新建. 供水泵房; 建筑面积350m2，地上一层，建筑高度7m，采用变频泵+生活水箱供水方式，生活水箱有效容积180m3。; 新建. 换热站; 校区内设有1座换热站，建筑面积300m2，只负责土建工程。由市政供热负责换热站运行。; 新建. 公用工程; 供热; 热源由市政集中供热提供，拟接自项目东北侧新建换热站; 新建. 供水; 供水由城市供水管网供给自来水; 新建. 供冷; 夏季制冷采用单体空调; 新建. 供电; 市政电网供电; 新建. 供气; 城市供气管网供给; 新建. 排水; 本项目排水采用雨、污分流制。北侧常平大街有DN500市政污水管，生活污水拟经室外污水管网汇集至化粪池，最终排至常平大街市政污水管。 项目区内雨水经下凹式绿地、海绵城市建设等措施进行径流控制后，排入北侧常平大街市政雨水箱涵。; 新建. 环保工程; 废气; 食堂油烟; 食堂基准灶头均安装集气罩（共计16套），食堂油烟经1套静电式油烟净化器处理后，通过排气筒（DA001）排放。; 新建. 实验室废气; 每间化学实验室均安装2台机械排气扇；化学及生物实验室内均设置通风橱/吸风罩（共计3个通风橱、125个吸风罩），实验室废气采用通风橱/吸风罩+通风管道+碱喷淋（配套脱水，1套）+二级活性炭吸附装置（1套）处理后，通过高出楼顶1m排气筒（DA002，距地面高度23m）（建筑高度22m）排放。; 新建. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后通过校区总排口排入市政污水管网。; 新建. 食堂废水; 隔油池总容积3m3，食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池最后由学校总排口排入市政污水管网。; 新建. 实验室废水; 化学及生物实验室废水单独设置排水系统，收集至室外酸碱中和池（1m3）调节后进入化粪池处理通过校区总排口排入市政污水管网。碱喷淋装置废水经酸碱中和池处理后进入化粪池处理，通过校区总排口排入市政污水管网。; 新建. 碱喷淋废水. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，设置基础减振，采取消声、隔声措施等。; 新建. 车辆进出交通噪声; 设置限速和禁鸣标志等，沿道路周围设置绿化带。; 新建. 固废; 一般固体废物; 餐厨垃圾; 经垃圾分类后由环卫部门统一处置。; 新建. 隔油池废油脂. 实验室一般固废; 垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。; 新建. 危险废物; 实验室废气治理废活性炭; 本项目在教学实验楼一层设置1座危废贮存点（5m2），危险废物经收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。; 新建. 实验室危险废物. 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门统一清运处理; 新建. 消防水池; 本项目消防水池和泵房和西侧拟建校区合用，西侧拟建校区消防水池有效容积504m3，满足本项目消防要求。; 新建. 绿化; 绿化面积3204m2。; 新建. ①采暖系统 本项目热源由市政集中供热提供，拟接自项目东北侧新建换热站；除宿舍楼外的其他单体经换热站换热后提供75/50°C热水，采用散热器供暖系统；宿舍楼接45/35°C低温热水，采用低温地板辐射供暖系统。供暖系统的水质应满足GB/T29044-2012《供暖空调系统水质》中的要求：一次供/回水温度120/60°C。 - 本项目拟在场地东北侧建设1座换热站，占地面积300m²，本项目仅承担换热站土建主体施工，换热机组、循环泵、自控系统、管道阀门等工艺设备及安装调试，由市政供热主管部门统一实施，权责清晰、建设界面合理。 - 目前园区市政供热主管网已敷设至项目所在区域，热源接入条件成熟；项目同步规划室外供暖二次管网，采用双管闭式系统、枝状布置、直埋敷设，可直接与新建换热站可靠连接，管网布局合理、水力条件良好，供热半径与输送效率满足使用要求。 - 结合本项目及另一所学校总供热负荷需求，该换热站规模与管网输送能力可同时满足两所学校正常供暖使用，供热保障度高、系统稳定可靠，供热配套可行。 - ②通风系统 1）卫生间通风：各建筑单体卫生间采用机械排风，公共卫生间换气次数为10次/h。采用BL-140通风器排入竖风道，在排入竖风道前应安装止回阀(风阀)。 2）厨房排风采用机械排风，新风补风系统。排风量按换气次数为60次/h考虑。局部排风系统占65%，全面排风兼事故排风系统占35%，且不小于12次/h，要求送排风机与厨房可燃气体浓度报警系统以及燃气进出口处的紧急切断阀联锁，当事故排风报警系统启动时，自动关闭该紧急切断阀，联锁排风机启动。厨房局部排风系统即油烟罩通风系统由用户自理。排风经油烟净化装置处理后排放，油烟排放浓度不大于2.0mg/m3。 3）无外窗房间按通风换气次数3次/h计算，由风井排至室外。 4）水泵房按通风换气次数6次/h计算，由风井排至室外。 5）变配电室设置事故通风系统，按换气次数12次/h计算，设置下排风口，由风井排至室外。 主要经济技术指标 表2-4 主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 总用地面积; m2; 55121.35. 二; 总建筑面积; m2; 34500.00; 地上. 1; 教学综合楼; m2; 1670.00. 2; 教学实验楼; m2; 12130.00. 3; 1#学生宿舍楼; m2; 12300.00. 4; 2#学生宿舍楼; m2; 5400.00. 5; 食堂; m2; 1500.00. 6; 看台及公厕; m2; 750.00. 7; 门房; m2; 100.00. 8; 换热站; m2; 300.00. 9; 供水泵房; m2; 350.00. 三; 建筑基底面积; m2; 11024.27. 四; 容积率; 0.63; 满足控规≤1.6要求. 五; 建筑密度; %; 20.00; 满足控规≤40%要求. 六; 绿地率; %; 25.00; 满足控规≥25%要求. 七; 地上停车位; 个; 30. 八; 围墙; m; 883.00. 九; 挡土墙; m3; 5000.00. 实验室 （1）实验室设置 根据建设单位提供资料，校区教学实验楼内设置实验室，分别有物理实验室、化学实验室、生物实验室，其中物理实验室位于教学实验楼一层和二层，物理实验室3间，化学实验室位于教学实验楼一层，化学实验室3间，物理实验室配套建设有3间准备室，化学实验室配套建设有2间准备室；生物实验室位于教学实验楼二层，生物实验室2间，实验室配套建设有1间准备室。 本项目化学实验室符合《中小学校设计规范》（GB50099-2011）中“5.3.7化学实验室宜设在建筑物首层”的要求。 （2）实验内容 根据全日制普通高级中学新课标教学大纲要求，项目化学、生物、物理等实验内容见下表。 表2-5 本项目运营期实验课内容一览表 序号; 实验课类型; 实验内容. 1; 物理实验课; 机械能守恒实验、双缝干涉实验，万用表、电流电阻等物理实验。. 2; 化学实验课; 相对较简单的无机酸、碱中和实验，粗盐的提取，溶液的配置，金属与酸、碱的反应、金属的氧化反应、置换反应、焰色反应等。. 3; 生物实验课; 显微镜观察细胞结构以及细胞中物质的分布等，实验过程中使用斐林试剂（使用氧化钠溶液及硫酸铜溶液配制），碘液等滴定标本贴片，无水乙醇提取叶绿素等。. 本项目建成后开展物理、生物和化学实验： 物理实验室：物理实验不涉及化学品的使用，主要采用仪器进行实验，如机械能守恒实验、双缝干涉实验，万用表、电流电阻等物理实验等。 化学实验室：化学实验室主要为相对较简单的无机酸、碱中和实验，粗盐的提取，溶液的配置，金属与酸、碱的反应、金属的氧化反应、置换反应、焰色反应等。 生物实验室：生物实验主要是使用显微镜观察细胞结构以及细胞中物质的分布等，实验过程中使用斐林试剂（使用氢氧化钠溶液及硫酸铜溶液配制）碘液等滴定标本贴片，无水乙醇提取叶绿素等。 本项目学校实验主要分为演示实验和分组实验。演示实验，主要为教师授课演示操作，由学生观看学习，分组实验为学生具体操作实践。本项目运营期实验课程设置见下表。 表2-6 本项目实验课程设置一览表 序号; 实验课程; 实验课程设置; 班级数量; 课时数量; 每周参加实验课程的学生数量. 演示实验; 学生实验. 1; 高中物理实验课; 高中各年级每班平均40次物理实验课程; 30班; 32次/a·每班; 8次/a·每班; 1500人. 2; 高中化学实验课; 高中各年级每班平均40次化学实验课程; 30班; 24次/a·每班; 16次/a·每班; 1500人. 3; 高中生物实验课; 高中各年级每班平均40次生物实验课程; 30班; 30次/a·每班; 10次/a·每班; 1500人. 本项目实验室主要设备见下表。 表2-7 本项目实验室主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套/个）; 存放位置. 1; 组合式智慧演示台; 2650*750*850mm; 6; 物理/化学/生物仪器室. 2; 学生实验台; 1200*600*780mm; 156; 物理/化学/生物实验室. 3; 酒精灯; 250mL; 50; 物理/化学仪器室. 4; 托盘天平; 100g; 8; 物理/化学仪器室. 5; 量筒; 10mL、25mL、50mL、100mL; 50; 化学仪器室. 6; 药匙; /; 100; 化学仪器室. 7; 试管; 5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、50ml; 100; 化学仪器室. 8; 试管夹; /; 50; 化学仪器室. 9; 滴管; 8*150mm; 50; 化学/生物仪器室. 10; 显微镜; 500倍; 50; 化学仪器室. 11; 多用试管架; /; 50; 化学仪器室. 12; 分液漏斗; /; 50; 化学仪器室. 13; 温度计; /; 50; 化学仪器室. 14; 玻璃管; /; 50; 化学仪器室. 15; 乳胶管; /; 50; 化学仪器室. 16; 牛角管; /; 50; 化学仪器室. 17; 集气管; /; 50; 化学仪器室. 18; 石棉网; /; 50; 化学仪器室. 19; 三脚架; /; 50; 化学仪器室. 20; 塑料多用滴管; /; 100; 化学仪器室. 21; 坩埚; 30mL; 50; 化学仪器室. 22; 坩埚钳; 200mm; 50; 化学仪器室. 23; 广口瓶; /; 50; 化学仪器室. 24; 止水夹; /; 50; 化学仪器室. 25; 镊子; 不锈钢; 100; 化学/生物仪器室. 26; 载玻片; 75*25*2mm; 100; 生物仪器室. 27; 盖玻片; 18*18mm; 100; 生物仪器室. 28; 通风橱; 宽1.2m×深0.75m×高2m; 4; 化学/生物准备室、实验室. 29; 吸风罩; 内径0.2m; 104; 化学/生物实验室. 考虑到高中物理实验课程主要为演示类实验，不涉及化学试剂的使用，根据中学实验课程特点，本次评价主要分析学校运营期的高中化学、生物实验课程涉及到的化学试剂。本项目化学、生物实验用水均为蒸馏水，不进行纯水制备，本项目化学、生物实验主要实验药品消耗量见表2-8，主要实验药品理化性质见表2-9。 表2-8 本项目实验室化学品消耗量一览表 序号; 实验室类型; 化学品名称; 规格; 年用量; 最大储存量. 1; 化学实验室用品; 稀盐酸; 500ml/瓶; 8瓶; 2瓶. 2; 硫酸; 500ml/瓶; 8瓶; 2瓶. 3; 氢氧化钠; 500g/瓶; 5瓶; 2瓶. 4; 氢氧化钙; 500g/瓶; 5瓶; 2瓶. 5; 稀硝酸; 500ml/瓶; 5瓶; 2瓶. 6; 碘水; 500ml/瓶; 5瓶; 2瓶. 7; 氯化钠; 500g/瓶; 10瓶; 4瓶. 8; 氯化铁; 500g/瓶; 5瓶; 2瓶. 9; 硫酸铜; 500g/瓶; 4瓶; 1瓶. 10; 酚酞; 25g/瓶; 4瓶; 1瓶. 11; 碳酸钠; 500g/瓶; 5瓶; 2瓶. 12; 碳酸氢钠; 500g/瓶; 4瓶; 1瓶. 13; 氯化亚铁; 500g/瓶; 4瓶; 1瓶. 14; 乙酸; 500ml/瓶; 5瓶; 2瓶. 15; 无水乙醇; 500ml/瓶; 6瓶; 3瓶. 16; 铝片/铝丝; /; 1000g; 500g. 17; 锌片; /; 500g; 500g. 18; 镁带; /; 500g; 500g. 19; 金属钠; /; 1000g; 500g. 20; 紫色石蕊溶液; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶. 21; 硫氰酸钾溶液; 500ml/瓶; 10瓶; 4瓶. 22; 铁氰酸钾溶液; 500ml/瓶; 1瓶; 1瓶. 23; 双氧水; 500ml/瓶; 6瓶; 3瓶. 24; 蒸馏水; 10L/桶; 9桶; 3桶. 25; 酸性高锰酸钾溶液; 500ml/瓶; 4瓶; 2瓶. 26; 二氧化锰粉末; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 27; 硫粉; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 28; 铁粉; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 29; 乙酸乙酯; 500ml/瓶; 4瓶; 2瓶. 30; 生物实验室用品; 碘酒; 500ml/瓶; 3瓶; 2瓶. 31; 斐林试剂; 500ml/瓶; 3瓶; 2瓶. 32; 双缩脲试剂; 500ml/瓶; 3瓶; 2瓶. 33; 乙酸; 500ml/瓶; 3瓶; 2瓶. 34; 盐酸; 500ml/瓶; 15瓶; 6瓶. 35; 氯化钠溶液; 500ml/瓶; 3瓶; 2瓶. 36; 氢氧化钠; 500ml/瓶; 3瓶; 2瓶. 37; 石油醚; 500ml/瓶; 15瓶; 6瓶. 38; 无水乙醇; 500ml/瓶; 16瓶; 8瓶. 39; 碳酸钙; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 40; 酚酞; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶. 41; 龙胆紫; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶. 42; 醋酸洋红; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶. 43; 卡诺氏液; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶. 44; 生根粉; 200g/瓶; 2瓶; 2瓶. 45; 苏丹Ⅲ; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶. 46; 蔗糖液; 500ml/瓶; 4瓶; 2瓶. 47; 蒸馏水; 500ml/瓶; 10瓶; 5瓶. 48; 甲紫; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶. 49; 淀粉; 500g/袋; 10袋; 5袋. 50; 琼脂; 250g/瓶; 20瓶; 6瓶. 学校内所用药品试剂及蒸馏水均外购，由供应商送货到学校，学校本身不涉及转运。学校在综合教学楼一层化学实验室及二层生物实验室配套建设有专用药品室，化学试剂均保存在药品室，分类存放。日常管理中，药品橱处于封闭状态，只有开展实验时根据需要种类和需求量进行提取，管理人员需如实登记危险化学品购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，录入危险化学品信息系统，并确保使用安全。 本项目实验室常用化学试剂及其理化性质见下表。 表2-9 项目实验室所用化学试剂及其理化性质一览表 序号; 化学品名称; 理化特性. 1; 盐酸; 分子式：HCl；熔点（℃）：-114.8，沸点（℃）：108.6（20%），相对密度（水＝1）：1.20，饱和蒸汽压（kPa）：30.66（21℃）；能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 2; 硫酸; 分子式：H2SO4；熔点（℃）：10.5，沸点（℃）：330，相对密度（水＝1）：1.83，饱和蒸汽压（kPa）：0.13（145.8℃）；遇水爆溅；遇发泡剂会引起燃烧；遇易燃物；有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；遇有强腐蚀性；有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性。. 3; 氢氧化钠; 分子式：NaOH，分子量40；纯品是无色透明的晶体，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，具有强腐蚀性，熔点（℃）：318.4，沸点：（℃）：1390，相对密度（水=1）：2.12。属于强碱性物质，具有强腐蚀性。. 4; 氢氧化钙; 化学式Ca（OH）2，一种白色粉末状固体，俗称熟石灰、消石灰，水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱，但仅能微溶于水。. 5; 硝酸; 分子式：HNO3；熔点（℃）：-42，沸点（℃）：86，相对密度（水＝1）：1.50，饱和蒸汽压（kPa）：4.4（20℃）；强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。. 6; 碘水; 指含碘的水溶液，实验室主要用来检验氧化还原性较强的物质，也可以检测淀粉的存在。. 7; 氯化钠; 外观为白色晶体状，其来源主要是在海水中，是食盐的主要成分，易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨，不溶于浓盐酸，在4空气中微有潮解性，稳定性比较好。. 8; 氯化铁; 化学式FeCl3。是一种共价化合物。为黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点316℃，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。FeCl3从水溶液析出时带六个结晶水为FeCl3·6H2O，六水合氯化铁是橘黄色的晶体。氯化铁是一种很重要的铁盐。易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。. 9; 硫酸铜; 化学式CuSO4，无水硫酸铜为白色或灰白色粉末。其水溶液呈弱酸性，显蓝色，硫酸铜是制备其他含铜化合物的重要原料。硫酸铜常见的形态为结晶体，在实验室里无水硫酸铜常被用于检验水的存在。. 10; 酚酞; 酚酞是一种化学成品，属于晶体粉末状，几乎不溶于水，其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，常被用来检测酸碱性。. 11; 碳酸钠; 又叫纯碱，苏打，纯品是白色粉末或细粒，易溶于水，水溶液呈弱碱性，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。. 12; 碳酸氢钠; 俗称小苏打，是一种易溶于水的白色碱性粉末，在与水结合后开始起作用释放出二氧化碳. 13; 氯化亚铁; 化学式FeCl2，灰绿色或蓝绿色单斜结晶或结晶性粉末，可溶于水、乙醇和甲醇，易吸湿，在空气中易被氧化成碱式氯化高铁。. 14; 乙酸; 也叫醋酸，化学式为CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。是一种弱酸，乙酸具有腐蚀性，其蒸气对眼和鼻有刺激性作用。. 15; 双氧水; 双氧水为过氧化氢的水溶液，是无色、有轻刺激性气味且透明的液体，而纯的过氧化氢却为淡蓝色黏稠液体。过氧化氢能溶解于极性物质，如醇和醚，但难溶于非极性物质，如苯和石油醚，还能以任意比例与水互溶，常见市售浓度为质量分数为30%和3%两种规格。双氧水（常以H2O2符号表示）具有强氧化性、漂白性、弱还原性、弱酸性、不稳定性等特点。. 16; 乙酸乙酯; 密度：0.902g/cm3，熔点：-84℃，沸点：76.6-77.5℃。外观：无色液体。溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。乙酸乙酯又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。. 17; 碘酒; 通常指由2%~7%的碘单质与碘化钾或碘化钠溶于酒精和水的混合液构成的消毒液。. 18; 斐林试剂; 由氢氧化钠的含量为0.1g/mL的溶液和硫酸铜的含量为0.05g/mL的溶液，还有含量为0.2g/mL酒石酸钾钠配制而成的，常用于鉴定可溶性的还原性糖的存在，斐林试剂与单糖中的还原性糖（葡萄糖、果糖等）反应生成砖红色沉淀。. 19; 双缩脲试剂; 是一种用于鉴定蛋白质的分析化学试剂，是一种碱性的含铜试液，呈蓝色，由0.1g/mL氢氧化钠或氢氧化钾、0.01g/mL硫酸铜和酒石酸钾钠配制，遇到蛋白质显紫色。. 20; 石油醚; 是一种无色透明液体，有煤油气味，主要为戊烷和己烷的混合物，不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂，易燃易爆，与氧化剂可强烈反应，主要用作溶剂和油脂处理。. 21; 龙胆紫; 甲紫，绿色带有金属光泽结晶或深绿色结晶性粉末，水溶液和乙醇液呈紫色，几乎不溶于乙醚。酸碱指示剂，pH0.5（绿）~2.0（蓝）；非水溶液滴定指示剂。. 22; 醋酸洋红; 是一种比较常用的碱性染料，常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。. 23; 卡诺氏液; 适用于一般植物组织和细胞的固定，常用于根尖、花药压片及子房石蜡切片等，有极快的渗透力。固定液的重要特性是能迅速穿透细胞，将其固定并维持染色体结构的完整性，还能够增强染色体的嗜碱性，达到优良染色效果。. 平面布置 出入口：场地大致呈长方形，设置两个出入口，两个出入口均布置在北侧常平大街，交通较为便利。以城市公共绿地作为与临街道路的分隔。 场地内部设置有环形道路，主道路宽度5.5米，消防通道宽度4.0米，转弯半径为9米，满足平时使用及消防要求。 场地大致呈长方形，东北角布置400米标准操场，西侧布置教学实验楼，南侧为宿舍楼和食堂，建筑布局功能分区合理明确，使用便捷。 本项目平面布置图见附图2~附图11。 师生定员 在学校正常教学期间，共有教师、学生及工作人员约1625人。学校为寄宿制，根据现行教育部门规定的教学时间，师生全年在校约200天（假期仅安排2-3人值班）。 水平衡 - 给水工程 本项目用水为师生日常用水、食堂用水、实验室用水、绿化用水等。 用水水源由市政供水管网供给。 ①师生日常用水 本项目师生日常用水量按《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3—2021）中“高中教育-有宿舍”用水定额25m3/（p·a）计，本项目建成后在校师生人数为1625人，则师生日常用水量为203.13m3/d（40626m3/a）。 ②食堂用水 本项目食堂用水量按《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3—2021）中“其他餐饮业服务”用水定额9.1m3/（m2·a），本项目食堂面积1500m2，则食堂用水量为68.25m3/d（13650m3/a）。 ③实验室用水 根据高中阶段物理、化学、生物实验课程内容分析，物理实验多为观察类实验，实验过程中不用水。本项目化学及生物实验演示实验不涉及用水，化学及生物学生实验用到的药品主要为酸、碱、无机盐等，采用蒸馏水配置试剂，均为外购，不进行纯水制备，实验用水主要来自于清洗仪器用水。根据全日制普通高级中学新课标教学大纲要求，本项目开设化学实验16次/a·每班，开设生物实验10次/a·每班，学校设置30班，每班定额50人，人均实验器皿清洗用水量为3L/人·次。经计算，本项目实验器皿清洗用自来水水量共计117m3/a（0.59m3/d）。 ④碱喷淋装置用水 本项目产生的酸雾使用碱液喷淋装置处理，碱液喷淋装置用水循环使用，项目碱液喷淋装置的循环水量按5m3/h计，参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的1‰”，按照最大值1‰进行计算，项目每日有效实验时间按3小时计，则碱液喷淋装置的年补充水量（不含喷淋水箱换水补水）=小时循环水量×每日有效实验时间×实验室开课时间×1‰×数量=5×3×200×0.001×1=3m3/a（0.015m3/d）。 本项目碱喷淋装置循环水箱容积约1m3，循环水箱里的水按平均一年更换2次计，则循环水箱补水量为2m3/a（0.01m3/d）。 ⑤绿化用水 本项目建成后新增绿化用地3204m2，按照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3—2021）中浇洒草坪、绿化用水定额3.6L/（m2·d）计，非采暖期进行绿化洒水，年绿化240d，则绿化用水量为11.53m3/d（2767.2m3/a）。 - 排水工程 ①生活污水 本项目生活用水量为203.13m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为162.5m3/d（32500m3/a）。 ②食堂废水 本项目食堂用水量为68.25m3/d，排污系数0.9，废水产生量为61.43m3/d。 ③实验废水 本项目实验室用水量为0.59m3/d，排污系数0.9，废水产生量为0.53m3/d。 ④碱喷淋废水 本项目碱喷淋装置用水循环使用，碱喷淋装置本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路及循环水箱等，其中循环水箱容积约1m3，循环水箱里的水按平均一年更换2次计，则碱喷淋废水量为2m3/a（0.01m3/d）。碱喷淋废水经酸碱中和池预处理后进入化粪池，最后通过学校废水排放口排至市政污水管网。 - 生活污水经化粪池处理后通过校区总排口排入市政污水管网；食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池最后由学校总排口排入市政污水管网；化学及生物实验室废水单独设置排水系统，收集至室外酸碱中和池（1m3）调节后进入化粪池处理通过校区总排口排入市政污水管网。碱喷淋装置废水经酸碱中和池处理后进入化粪池处理，通过校区总排口排入市政污水管网。 本项目给排水情况见表2-10，给排水平衡图见图2-1、图2-2。 表2-10项目给排水情况一览表（单位：m3/d） 名称; 用水定额; 用水规模; 用水量; 新鲜水量; 废水量. 生活污水; 25m3/（p·a）; 1625人; 203.13; 203.13; 162.5. 食堂用水; 9.1m3/（m2·a）; 1500m2; 68.25; 68.25; 61.43. 实验室用水; 3L/人·次; 1500人，26次/a; 0.59; 0.59; 0.53. 碱喷淋用水; /; /; 0.025; 0.025; 0.01. 绿化用水; 3.6L/（m2·d）; 3204m2; 11.53; 11.53; 0.00. 合计; 采暖期; -; -; 271.995; 271.995; 224.47. 非采暖期; -; -; 283.525; 283.525; 224.47. 图2-1项目建成后全校非采暖期水平衡图（单位m3/d） 图2-2项目建成后全校采暖期水平衡图（单位m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 2.7.1施工期工艺流程 项目施工期主要包括厂址地表平整、地基挖掘、主体建设、设备安装等。在施工阶段除施工机械作业、建筑材料运输外，还伴随有施工人员活动，从而产生施工噪声、施工扬尘、运输车辆和施工机械排放废气、施工废水、建筑垃圾和生活污水、生活垃圾。 项目施工期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3施工期工艺流程及产排污环节图 2.7.2运营期工艺流程 本项目运营期产排污主要来源于师生日常教学生活活动，工艺流程及产排污环节图见图2-4。 图2-4运营期工艺流程及产排污环节图 2.7.3产排污环节 ①废气 实验废气：实验过程产生的废气； 食堂油烟：食堂运行时产生的废气。 ②废水 生活污水：师生生活产生的污水。污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N； 食堂废水：食堂运行产生的废水。污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油； 实验废水：实验室实验产生的废水，主要为废酸液、废碱液等，污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N； 碱喷淋废水：碱喷淋产生的废水，主要为废碱液等，污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N。 ③噪声 风机噪声：风机运行时产生的噪声； 空调机组噪声：空调机组运行时产生的噪声； 水泵噪声：水泵运行时产生的噪声； 车辆噪声：车辆行驶时产生的噪声。 ④固体废物 餐厨垃圾：食堂运行产生的餐厨垃圾； 隔油池废油脂：隔油池隔油产生的废油脂； 实验室废气治理废活性炭：实验室废气治理过程吸附装置更换的废活性炭； 实验室危险废物：实验室日常产生的危险废物； 生活垃圾：职工生活产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。根据现场调查，项目所占场地原为常平集团三铁有限公司用地，原用于铁矿石炼铁生产，该公司已于2008年停产并实施拆除工作。经现场调查，目前场地内仅剩余1栋办公楼，该办公楼将在本项目建设前全部拆除，场地其余区域已完成全部清拆工作，场地内存在部分建筑垃圾。 依据《山西省土壤污染防治条例》相关规定，本项目占用地块正在开展土壤污染初步调查工作，现场采样已完成，暂未取得监测数据，待调查结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求后，方可启动项目开工建设工作。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 大气环境 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 本项目厂界外500米范围内有居住区环境空气保护目标。 声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 主要环境保护目标内容见表3-3，环境保护目标图见附图15。 表3-3 主要环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对方位; 距厂界距离. 经度; 纬度. 常平村; 113°14′20.022″; 36°7′49.460″; 居民; 环境空气; 二类; N; 70m. 常平小学; 113°14′24.270″; 36°7′56.510″; 师生; 二类; N; 337m. 石子河; 113°14′10.289″; 36°7′29.026″; 河流; 地表水; V类; S; 70m. |
| 污染物排放控制标准 | 废气 施工期废气 本项目施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体数值见表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目; 区域; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期废气 - 实验室废气 本项目实验室学生在做实验过程中会产生的硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-5 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 硫酸雾; 45（其他）; 周界外浓度最高点; 1.2. 氯化氢; 100; 0.2. 非甲烷总烃; 120; 4.0. - 食堂油烟 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准。 表3-6 饮食业油烟排放标准 污染物; 项目灶头数; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 食堂油烟; ≥6; 大型; 2.0; 85. 废水 本项目运营期经化粪池处理后通过校区总排口排入市政污水管网，食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池最后由学校总排口排入市政污水管网，化学及生物实验室废水单独设置排水系统，收集至室外酸碱中和池调节后进入化粪池处理通过校区总排口排入市政污水管网。碱喷淋装置废水经酸碱中和池处理后进入化粪池处理，通过校区总排口排入市政污水管网，最终进入壶关县第二污水处理厂。污水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。见表3-7。 表3-7 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 单位：mg/m3 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 500; 350; 400; 45; 100. 声环境 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2025），具体标准限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规[2023]1号）文件第三条本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目未被纳入其中，无需进行主要污染物排放总量指标的审核与管理。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围环境空气的影响，扬尘主要为施工扬尘和运输机械排放的尾气。 - 废气 - （1）扬尘 根据山西省空气质量（2022-2023）再提升行动计划、晋环委办函〔2022〕4号《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》《壶关县人民政府办公室关于印发壶关县2022-2023年确保水环境质量稳定、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（壶政办发〔2023〕16号），本次环评提出以下防治措施： ①施工时，应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌，并标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。 ②施工工地要做到“6个100%”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 ③禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。 ④进出施工现场的运输车辆要采用密闭车斗保证物料不遗撒外漏；施工物料运输车辆要合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 ⑤施工场地边界设置高度2.5m以上的围挡。土方的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 ⑥施工过程使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。 ⑦施工过程产生的弃土及建筑垃圾应及时清运，如场区内堆存时间较长，应覆盖防尘网并定期喷水压尘。 ⑧在工地出口处设置运输车辆清洗点，确保车辆不带泥土驶出工地。 ⑨施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路要进行硬化，用水冲洗的方法清洁施工道路积尘，道路定时洒水抑尘。 ⑩接受当地生态环境部门依法对建筑工地的扬尘污染监督管理，建设单位应按照相关规定，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位是全面落实扬尘污染防治方案的责任方，施工单位必须设置环境保护牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等；并严格按照《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》中的要求缴纳扬尘排污费，促进建筑工地扬尘污染防治。 （2）运输机械排放的尾气 全面实施重型柴油车国六排放标准，鼓励采用新能源车辆和清洁能源车辆运输。禁止使用超标排放的非道路移动机械，大力减少交通尾气的排放。由于项目施工期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染。 综上所述，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 - 地表水环境 （1）施工废水：施工期间的用水主要为冲洗设备用水、路面及土方喷淋水，以及运输车辆清洗产生的洗涤废水。 针对本工程评价要求：应分段设置一些小型的简易集水沉淀池施工废水收集设施，施工中产生的废水收集后用于混料或洒水等用水水质不高的环节，可有效控制施工废水影响；此外，工程厂区建设应重点采取临时废水收集设施的措施，并回用于低水质用水环节，以加强污染控制。 （2）生活废水：施工期施工人员产生的生活污水主要有洗漱废水，废水量较少，施工单位应集中设置生活区，并将生活废水收集后用于洒水抑尘。 综上所述，本项目施工期产生的生产废水和生活污水全部回用，不外排，对石子河水环境的影响很小。 - 声环境 施工期噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： （1）企业在施工过程中要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； （2）由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并竖立公告牌向周边居民说明情况； （3）采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的振动或消声器破坏而加大其工作时的声级； （4）在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 （5）合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 （6）为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 - 固体废弃物 本项目施工期固体废物分为两类，一类为建筑垃圾，另一类是生活垃圾。 工程无弃方，但在施工期间需运输各种建筑材料，运输过程会有散落；工程完工后，会有不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场。建筑垃圾处置不当，会有扬尘、雨水冲淋等，引起对环境空气和水环境造成二次污染，会对周围环境产生相当严重的不利影响。因此，从环境保护的角度看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要。应根据当地相关建筑垃圾处理规定在已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。 施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一处理。施工现场建筑垃圾、生活垃圾要分类、集中堆放，日产日清。 所有施工固废在外送过程中做好密闭化，防止散落，更不得随意丢弃入水体或者周边自然环境之中。 综上所述，项目施工期对周围环境会产生一些影响，建设单位应要求施工方做好上述建议，文明施工，便可以把装修施工期间对周围环境影响减小至满足相关环境标准要求。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 表4-1 废气污染源产生排放情况表 污染源名称; 实验室废气; 餐厅. 污染物种类; 氯化氢; 硫酸雾; 硝酸雾; 非甲烷总烃; 食堂油烟. 排放方式; ☑有组织 □无组织; ☑有组织 □无组织. 废气量（m3/h）; 38000; 16000. 污染物产生情况; 浓度（mg/m3）; 0.143; 0.032; 0.018; 0.132; 15.26. 产生量（kg/h）; 0.005; 0.001; 0.001; 0.005; 0.244. 核算方法; 类比法; 类比法. 污染物防治措施; 治理设施; 碱喷淋+活性炭吸附; 静电式油烟净化器. 收集效率（%）; 90; 90; 90; 90; 90%. 处理效率（%）; 90; 90; 90; 75; 85%. 污染物排放情况; 浓度（mg/m3）; 0.013; 0.003; 0.002; 0.030; 1.03. 排放量（kg/h）; 0.0005; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.033. 核算方法; 类比法; 类比法. 年运行时间（h/a）; 390; 1200. 年排放量（kg/a）; 0.019; 0.042; 0.024; 0.439; 39.56. 排放参数（有组织）; 排气筒高度（m）; 23; /. 出口内径（m）; 0.6; /. 排放温度（℃）; 常温; 常温. - 源强核算 - 1）实验室废气 - 根据物理、化学、生物实验课程内容的分析，项目实验室废气主要来自化学实验室和生物实验室。化学实验室所用化学试剂主要为有机溶剂试剂乙醇、乙酸、乙酸乙酯等，无机酸类试剂盐酸、硫酸等。乙醇主要作为溶剂、萃取剂；乙酸主要用于酯化反应、弱酸性质实验、缓冲液配制；乙酸乙酯主要用于酯的水解实验、萃取剂、溶剂；盐酸主要用于pH调节、清洗剂、酸碱中和反应等；硫酸主要用于酸碱中和反应，溶液配置等。生物实验室主要采用乙醇、石油醚、乙酸和盐酸。乙醇主要用于消毒、叶绿素/DNA提取溶剂；石油醚主要用于叶绿素/胡萝卜素等脂溶性色素的主要提取剂、层析法分离色素的层析液；乙酸（冰醋酸）主要用于调节pH/提供醋酸根（DNA沉淀）；盐酸用于提供酸性环境（酶活性pH实验、DNA鉴定）等。项目实验室废气主要来源于实验过程和试剂配制过程中的挥发性化学试剂的挥发，主要包括无机酸类试剂挥发产生的酸性废气和少量易挥发的有机试剂使用过程中挥发的有机物（以非甲烷总烃计）。 表4-2 本项目化学、生物实验室主要化学品使用情况 序号; 类别; 化学物质名称; 年用量（mL）; 密度（g/cm3）; 年使用量（kg）. 1; 无机酸类; 盐酸（37%）; 11500; 1.84; 21.16. 2; 浓硫酸（98%）; 4000; 1.18; 4.72. 3; 硝酸（63%）; 2500; 1.05; 2.63. 4; 合计; /; /; /; 28.51. 1; 有机溶剂; 无水乙醇; 11000; 0.78; 8.58. 2; 乙酸（36%）; 4000; 1.049; 4.20. 3; 石油醚; 7500; 0.66; 4.95. 4; 乙酸乙酯; 2000; 0.902; 1.80. 5; 合计; /; /; /; 19.53. 高中阶段化学、生物实验学生实验课演示实验为教师一人操作，废气产生量较小，本次评价按选取学生实验过程废气排放量进行核算。每班学生化学实验16个课时，每班学生生物实验按10个课时进行计算，每个课时实验时间按30min计，则化学、生物反应时间为23400min（390h/a）。 本项目所属行业现无相应的污染源源强核算技术指南，源强按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）要求采用产污系数法确定。根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），检测实验操作过程中试剂的实际挥发量约为用量的10%，本次评价所有试剂的挥发量均按用量的10%计算，则本项目实验室废气产生量见下表。 表4-3 本项目实验室废气产生量情况表 序号; 污染物; 废气产生量（kg/a）. 1; 有机废气; 1.953. 2; 氯化氢; 2.116. 3; 硫酸雾; 0.472. 4; 硝酸雾; 0.263. 实验开始前先在化学准备室/生物准备室内配制溶液，溶液配置在通风橱内进行，配制好的溶液送入教室，教室内每个实验台设置侧向吸风罩，实验室内设置强制通风通道，准备室的通风橱也连接通风通道，实验过程中排放的废气通过通风系统收集后，采用引风机输送到楼顶经“碱喷淋（配套脱水）+二级活性炭吸附”装置处理后由高出楼顶1m排气筒（DA002，距地面高度23m）（建筑高度22m）排放。本项目实验室废气收集效率按90%计。 本项目综合楼一层共有3个化学实验室、2个化学准备室，每个化学实验室设置25个实验台；二层有2个生物实验室、1个生物准备室，每个生物实验室设置25个实验台。根据学校实验室设计方案，每个化学准备室、生物准备室各设置1个通风橱，每个实验台配置1个吸风罩，则本项目化学/生物准备室共设置3个通风橱、化学/生物实验室125个吸风罩。 表4-4 本项目通风橱/吸风罩分布表 序号; 位置; 集气设施; 数量/个; 规格. 1; 化学实验室; 吸风罩; 75; 内径0.2m. 2; 化学准备室; 通风橱; 2; 宽1.2m×深0.75m×高2m. 3; 生物实验室; 吸风罩; 50; 内径0.2m. 4; 生物准备室; 通风橱; 1; 宽1.2m×深0.75m×高2m. 合计; 通风橱; 3; 宽1.2m×深0.75m×高2m. 吸风罩; 125; 内径0.2m. 废气收集措施排风量计算如下： ①侧向吸风量计算：根据《三废处理工程技术手册 废气卷》中“表17-8各种排气罩排气量计算公式表”，拟建项目台上排气罩排风量按下式公式进行计算： L=0.75（10x2+F）vx 式中：L-侧向吸风罩排风量，m3/s； X--罩口至污染源的距离，m； F--实际排风罩口罩口面积，m2； vx--污染源边缘控制风速，m/s，风速参考本规范表17-7圆形罩一面开口且危害性大，取0.38m/s。 表4-5 吸风罩排风量计算一览表 收集 方式; 规格尺寸; 数量; 罩口敞开面的面积（m2）; 罩口至污染源的距离（m）; 控制风速（m/s）; 单个风量（m3/h）; 总风量（m3/h）. 吸风罩; Ф200mm; 125; 0.0314; 0.15; 0.38; 263; 32875. ②通风橱排风量计算 根据《三废处理工程技术手册 废气卷》中“表17-8各种排气罩排气量计算公式表”，拟建项目通风橱排风量按下述公式进行计算： Q=Fv 式中：Q—排气量，m3/s； F—操作口面积，m2； v—操作口平均速度，0.5~1.5m/s。 表4-6 本项目通风橱排风量计算一览表 收集方式; 规格尺寸; 数量; 操作口高度; 操作口面积; 操作口平均风速; 单个通风橱排气量; 通风橱总风量. 通风橱; 宽1.2m×深0.75m×高2m; 3; 0.5m; 0.62m2; 0.5m/s; 0.31m3/s; 3348m3/h. 备注： [1]根据建设单位提供资料，通风橱操作口面积：1m×0.62m=0.62m2； [2]为保证通风橱气流的抑制性，操作口评价速度取值0.5m/s。. 综上，考虑管道风量损耗，本评价实验室废气风机总风量取38000m3/h。本项目试剂调配在通风橱内进行，学生实验时废气经过桌面吸风罩进行收集。实验室设置强制通风通道，通风橱/吸风罩连接通风通道，实验过程中排放的废气通过通风系统收集后，采用引风机输送到楼顶经“碱喷淋（配套脱水）+二级活性炭吸附”装置处理后通过1根高出楼顶1m排气筒（DA002，距地面高度23m）（建筑高度22m）排放，收集效率按90%计。参考《大气污染物综合排放标准详解》，碱液喷淋对硫酸雾治理效率一般可达90%左右，本项目实验废气碱喷淋对氯化氢、硫酸雾、硝酸雾的去除率按90%计；参考《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号），一级性活性炭吸附率取50%，那么二级活性炭吸附VOCs去除率可以取1-（1-50%）*（1-50%）=75%，本项目二级活性炭对有机废气去除效率按75%计。本项目未收集的废气以无组织方式排放，拟建总风机风量为38000m3/h。 表4-7 本项目实验室有组织废气产排情况一览表 排放源; 污染物; 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 氯化氢; 2.116; 0.005; 0.143; 通风橱/吸风罩+碱喷淋（配套脱水）+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（收集效率90%；氯化氢、硫酸雾、硝酸雾去除率90%；有机废气去除率75%）; 0.190; 0.0005; 0.013. 硫酸雾; 0.472; 0.001; 0.032; 0.042; 0.0001; 0.003. 硝酸雾（以NOx计）; 0.2625; 0.001; 0.018; 0.024; 0.0001; 0.002. 非甲烷总烃; 1.953; 0.005; 0.132; 0.439; 0.0011; 0.030. - 2）食堂油烟 本项目最大用餐人数为1625人。项目设有16个灶头，规模属于大型食堂。食堂做饭采用的能源为天然气，做饭产生的油烟量不大，污染物浓度较低。 根据《中国居民膳食指南（2016）》，每日成年人烹调油摄入量为25～30g，本次评价按30g计。则本项目食堂食用油消耗量为48.75kg/d，年消耗量为9.75t，油烟挥发量一般为用油量的1%～3%，本环评取3%计，则油烟产生量为0.293t/a。单个灶头排风量以2000m3/h计，年运行200天，日工作6h计。则该项目油烟产生量为0.244kg/h，油烟产生浓度为7.63mg/m3。本项目油烟经集气罩收集后采用静电式油烟净化器处理，收集效率为90%，处理效率为85%，处理后的油烟屋顶排放，排放浓度为1.03mg/m3，排放量为0.033kg/h（39.56t/a）。对周边环境影响较小。 - 废气达标排放分析 表4-8 本项目有组织废气排放达标情况分析一览表 排放口编号; 污染源; 污染物; 污染物排放情况; 国家或地方污染物排放标准限值; 达标情况; 执行标准. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 食堂废气; 油烟; 0.033; 1.03; /; 2.0; 达标; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 大型. DA002; 实验室废气; 氯化氢; 0.0005; 0.013; 0.43; 100; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表2. 硫酸雾; 0.0001; 0.003; 2.6; 45; 达标. 非甲烷总烃; 0.0001; 0.030; 17; 120; 达标. 由上表可知，本项目运营期实验室废气氯化氢、硫酸雾、硝酸雾（以NOx计）、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。食堂油烟经治理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型“油烟排放浓度≤2.0mg/m3，油烟去除率≥85%”要求。 综上所述，采取上述措施后，本项目产生的废气经处理后对周围大气环境的影响很小。 - 废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求如下表。 表4-9 本项目运营期废气监测计划一览表 监测点位置; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 有组织; 实验室废气排放口; 氯化氢、硫酸雾、NOx、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准. 食堂油烟废气排放口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型排放限值. 无组织; 厂界; 氯化氢、硫酸雾、NOx、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准. 废水 废水产生及排放情况 本项目废水主要为师生日常生活污水、食堂废水、实验室清洗废水和碱喷淋废水。根据前文分析，本项目废水总量约44894m3/a（224.47m3/d）。 （1）师生日常生活污水 本项目生活污水产生量为32500m3/a（162.5m3/d），主要污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L，经化粪池处理后，经市政污水管网排入壶关县第二污水处理厂进一步处理。 （2）食堂废水 本项目食堂废水产生量为12286m3/a（61.43m3/d），类比同类高级中学建设项目，食堂废水主要污染物浓度为COD 500mg/L、BOD5 400mg/L、SS 40 0mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油80mg/L，食堂废水经隔油池处理后同师生生活污水进入化粪池暂存后排入市政管网。 （3）实验室清洗废水 本项目实验室废水产生量为106m3/a（0.53m3/d），类比高级中学建设项目，实验室后两道清洗废水主要污染物浓度为COD 100mg/L、BOD5 50mg/L、SS 20mg/L、NH3-N 5mg/L，实验室后两道清洗废水经酸碱中和池中和处理后进入化粪池暂存后排入市政污水管网。 （4）碱喷淋废水 本项目碱喷淋废水量为2m3/a（0.01m3/d），类比同类项目，碱喷淋废水主要污染物浓度为COD 20mg/L、BOD5 4mg/L、SS 50mg/L、NH3-N 1mg/L，碱喷淋废水与实验室废水经酸碱中和池中和处理后进入化粪池暂存后排入市政污水管网。 本项目师生生活污水及其他经预处理的废水最终排入化粪池进行预处理，进而排入市政污水管网进入壶关县第二污水处理厂进一步处理。化粪池对生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除30%的悬浮物，本项目运营期废水污染物产排情况见下表。 表4-10 本项目运营期废水产排情况一览表 废水类别; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 师生日常生活污水（32500m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 25; /. 产生量（t/a）; 11.375; 5.85; 6.5; 0.8125; /. 食堂废水 （12286m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 800; 300; 300; 30; 80. 产生量（t/a）; 9.83; 3.69; 3.69; 0.37; 0.98. 实验室清洗废水（106m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 100; 50; 20; 5; /. 产生量（t/a）; 0.01; 0.01; 0.00; 0.00; /. 碱喷淋废水（2m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 20; 4; 50; 1; /. 产生量（t/a）; 0.00004; 0.00001; 0.0001; 0.000002; /. 混合废水（44894m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 472.55; 212.53; 226.94; 26.32; 21.89. 产生量（t/a）; 21.21; 9.54; 10.19; 1.18; 0.98. 化粪池去除效率%（动植物油除外）; 15; 9; 30; 3; 90（隔油池）. 处理后的混合废水（44894m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 401.66; 193.40; 158.85; 25.53; 2.19. 排放量（t/a）; 18.03; 8.68; 7.13; 1.15; 0.10. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 500; 350; 400; 45; 100. 壶关县第二污水处理厂进水水质指标; 500; /; 335; 120; /. 由上表可知，本项目总排口废水污染物排放浓度为COD 401.66mg/L、BOD5 193.4mg/L、SS 158.85mg/L、NH3-N 25.53mg/L、动植物油2.19mg/L；污染物排放量为COD 18.03t/a、BOD5 8.68t/a、SS 7.13t/a、NH3-N 1.15t/a、动植物油0.1t/a。本项目校区总排口排放各污染物浓度均能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及壶关县第二污水处理厂进水水质要求。 排入壶关县第二污水处理厂可行性分析 本项目废水经预处理后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及壶关县第二污水处理厂进水水质要求。壶关县第二污水处理厂设计处理规模7500m3/d，当前实际处理量5000m3/d，剩余处理能力充足，采用“格栅+调节池+A2/O+A/O+MBR膜+消毒”成熟工艺，出水可稳定达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）地表水Ⅴ类（COD、氨氮、总磷）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。本项目废水排放量224.47m3/d，占污水处理厂剩余规模的8.98%，接纳余量充足；区域污水管网已覆盖项目选址，废水可顺利接入市政污水管网，污水排放可行。 噪声 - 噪声源 本项目噪声源主要为风机、水泵等产生的噪声，噪声源强为80~85dB(A)，连续运行。 表4-11工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量/（台）; 产生量; 降噪措施; 降噪效果/dB(A); 排放量. 声级水平/dB(A); 声级水平/dB(A). 1; 风机; 2; 85; 采用低噪声设备，软管连接，安装消声器，基础减振; 20; 60. 2; 空调机组; 2; 85. 表4-12工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 设备名称; 源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 生活水泵房; 生活水泵; 80/1; 选用低噪声设备，基础减振、隔声等; 68; 273; 1; 东; 7; 61.9; 连续; 15; 46.9; 1m. 西; 3; 68.0; 53.0; 1m. 南; 9; 60.9; 45.9; 1m. 北; 4; 66.0; 51.0; 1m. - 噪声预测 1）预测模式选择 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响进行预测，厂界四周分别设置一个受测点，由于预测点距声源的距离比声源本身尺寸大得多，因此声源将当作点声源处理。本工程噪声预测时只考虑几何发散引起的A声级衰减，预测模式如下： Lp(r)＝Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 2）预测受声点选择 由于噪声局限性、易变性等特点，本次将预测受声点选择在厂界四周。 - 预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公式进行噪声预测，项目噪声预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果与达标分析一览表 名称; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 厂界东; 昼间; 46.5; 55; 达标. 夜间; 42.3; 45; 达标. 厂界南; 昼间; 50.2; 55; 达标. 夜间; 43.4; 45; 达标. 厂界西; 昼间; 50.1; 55; 达标. 夜间; 44.5; 45; 达标. 厂界北; 昼间; 45.2; 55; 达标. 夜间; 42.7; 45; 达标. - 根据预测结果，本项目厂界各点噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，噪声排放达标，对周边环境影响较小。 - 项目厂界南侧、东侧均为空地，无明显噪声源，不会对本项目产生噪声干扰；西侧为同步建设的壶关县第一中学高中部，该项目与本项目建设及运营节奏一致，其产生的噪声与本项目噪声可同步管控，相互影响较小；北侧紧邻花壶线，本项目厂界与花壶线之间间隔约23m，且该区域已规划种植绿化隔离带，可有效发挥隔声、降噪作用，削弱交通噪声传播，降低其对本项目的影响。 - 综上，本项目自身噪声排放达标，且通过合理布局及绿化隔声措施，有效控制了外环境噪声干扰，外环境对本项目的噪声影响较小，可保障项目正常教学及师生休息环境质量。 - 监测要求 表4-14 噪声监测计划 环境要素; 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固体废物 固体废物产生及利用处置情况 本项目固体废物分为危险废物、一般固体废物和生活垃圾。一般固体废物主要为餐厨垃圾、隔油池废油脂和实验室一般固体废物；危险废物为实验室危险废物和实验室废气治理废活性炭。 - 师生生活垃圾 本项目教职工及学生共1625人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为0.813t/d（162.6t/a）。评价要求学校应设置垃圾桶分类收集交由环卫部门统一清运。 - 餐厨垃圾 类比其他同类项目，餐厨垃圾人均产生量为0.3kg/人•d，按照最大就餐人数1625人计，本项目食堂生活垃圾产生量为487.5kg/d（97.5t/a），经垃圾分类后交由环卫部门统一清运。 - 隔油池废油脂 本项目隔油池去除的动植物油量约0.88t/a，废油脂含水率为98%，则废油脂产量为44t/a。 - 实验室一般固废 实验室将不定期产生一定量的一般固废，如：化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等，物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等，生物实验产生植物根、茎、叶等。根据建设单位提供资料，本项目实验室一般固废产生量为0.5t/a，经环卫部门定期清运，做到日产日清。 - 实验室危险废物 本项目实验室固废主要为实验完成后的实验废液、沾染化学试剂的试纸和包装瓶等，本项目高中生物实验不涉及动物解剖和病毒性生物培养等内容，生物实验室固废不需要进行灭活处理。 A.实验废液 根据中学实验课程特点，实验室后废试剂产生量按每节实验课产生130mL计，本项目生物、化学实验总次数为780次/a，则实验废试剂液产生量约0.101t/a。 B.沾染化学试剂的试纸和废包装物 根据建设单位提供资料，废试剂产生量约0.02t/a，沾染化学试剂的试纸和废包装物产生量约为0.03t/a。 综上，实验室实验废液（实验后废试剂）、沾染化学试剂的试纸和废包装物共0.151t/a。 （6）废活性炭 本项目实验室废气采用碘值不低于800mg/g的活性炭吸附装置处理非甲烷总烃。活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此需定期更换。考虑到实验室用具有挥发性的试剂用量较少（主要为稀盐酸、乙醇等），参考同类项目，环评建议实验室废气吸附装置用活性炭每学期更换一次，每个装置每次更换量为0.02t，废活性炭产生量约为0.04t/a。 本项目固体废物产生及利用处置情况见表4-15。 表4-15 固体废物产生情况及利用处置情况表 主要生产单元; 名称; 属性; 代码; 产生量(t/a); 综合利用量(t/a); 处置量(t/a); 综合利用或处置方式; 产废周期. 实验室; 实验室危险废物; 危险废物; 900-047-49; 0.151; 0; 0.151; 委托有资质单位处置; 1次/半年. 实验室废气治理废活性炭; 900-039-49; 0.04; 0; 0.04. 食堂; 餐厨垃圾; 一般固体废物; 900-002-S61; 97.5; 0; 97.5; 收集经垃圾分类后，委托环卫部门定时进行转运和处理; 1次/天. 隔油池废油脂; 900-002-S61; 6.5; 0; 6.5; 1次/半年. 实验室; 实验室一般固废; 900-001-S92; 0.5; 0; 0.5. 职工生活; 生活垃圾; /; /; 39.2; 0; 39.2; 1次/天. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的危险废物汇总表见表4-16。 表4-16 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室危险废物; HW49; 900-047-49; 0.151t/a; 实验室日常实验; 液态、固态; 实验室废液、过期试剂、耗材、废试剂瓶等; T/C/I /R; 5m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处置. 2; 废活性炭; 900-039-49; 0.04t/a; 实验室废气治理; 固态; 碳氢化合物; T. 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-17 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存点; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 教学实验楼一层; 5m2; 桶装; 1t; 6月. 2; 实验室危险废物; 900-047-49; 桶装; 1t; 6月. 危险废物环境管理要求 - ①危险废物贮存设施 - 贮存设施建设要求 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移危废，需将危废暂时存储在校内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。本项目拟在教学实验楼一层建设1座危废贮存点，占地面积5m2，用于暂存项目产生的危险废物。 厂内危险废物贮存设施建设应满足以下要求： ①危废贮存设施应具有独立的封闭空间，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗及防腐等环境污染防治措施； ②根据危险废物类别、数量、形态和污染防治等要求设置贮存分区，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置分区标志，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施内地面、墙面裙脚、截堵泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④危废贮存点内应设集液池、四周设导流渠，地面全部做防渗防腐处理，结合本项目实际情况，其集液池容积不应小于0.1m3； ⑤危废贮存点地面及裙脚采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜或其他防渗性能等效材料。危险废物直接接触地面的应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 2）容器及包装物要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，容器、包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3）贮存设施运行管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； 危险废物贮存设施标志; 危险废物识别标识. ②定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； ④按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1258-2022）制定危险废物管理台账并保存； ⑤建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档； ⑦采取技术和管理措施防止无关人员进入。 本项目所有危废全部进行密封保存，然后放入危废贮存点储存，贮存时间较短，定期交有资质单位处置，所有危险废物密封保存，有效地减少了废气的挥发。 4）危险废物暂存对环境影响分析 正常情况下，项目危险废物暂存对环境无影响，但是在风险情况下，危险废物临时暂存时发生渗漏对环境产生不利影响，因此应加强管理，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行运行管理，本项目存在泄漏可能的危险废物为实验室危险废物，年产生量为0.151t，建设单位尽量在产生实验室危险废物后及时运走，减少可能对环境产生“二次污染”的中间贮存环节，避免危废临时贮存过程中的环境风险。 5）转移过程环境影响分析 危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》要求办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染。 综上，项目生产过程中产生的各项固废均得到了合理处置，不会对外界环境产生不良影响。 地下水及土壤环境影响分析 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废暂存点和化学、生物实验室防渗措施不到位，在危废和化学试剂贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 实验室严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学危险品贮存通则》等的要求进行危险品贮存；化学试剂暂存在药品室内的专用试剂柜内，暂存量较少，专人管理；项目危废严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，收集的危废根据物料性质选择相容材质的密闭容器暂存，液态危废包装容器底部均设置防渗漏托盘；制定相应的环境安全管理办法和环境安全检查制度，定期对危废暂存点和化学试剂柜进行检查，及时排除安全隐患。 本项目化学和生物实验室、危废暂存点、化学仪器试剂及准备室等作为重点防渗区，采用易冲洗、耐酸碱、耐腐蚀的楼地面做法，并装设密闭地漏，达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm防渗技术要求为或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 在落实上述防渗措施后，并加强实验室管理的前提下，可有效控制危险废物和化学试剂发生泄漏造成的下渗，避免污染土壤、地下水，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 环境风险 风险潜势初判 建设项目Q值确定对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值见下表。 表4-18 本次工程危险物质数量与临界量比值一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量（t）; 最大存在总量qn（t）; Q值. 1; 盐酸; 7647-01-0; 7.5; 0.00736; 0.00098. 2; 硫酸; 7664-93-9; 10; 0.00118; 0.00012. 3; 硝酸; 7697-37-2; 7.5; 0.00105; 0.00014. 4; 乙酸; 64-19-7; 10; 0.00210; 0.00021. 5; 乙酸乙酯; 141-78-6; 10; 0.00090; 0.00009. 6; 石油醚; 8032-32-4; 10; 0.00198; 0.00020. 合计; 0.00174. 由上表可知，项目Q值Σ等于0.00174＜1。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则。评价工作级别见下表。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见导则附录A. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，Q＜1，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险单元是由一个或多个风险源构成的具有独立功能的单元，事故状态下应可实现与其他功能单元的分割。 本项目涉及环境风险物质的单元主要为化学药品室及生物药品室。 环境风险影响分析 （1）风险识别 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： 化学品：本项目教学期间涉及多种化学品的使用，由于实验人员操作失误、仪器设备破损、储存过程中储存容器破裂等造成化学药剂泄漏，液体挥发扩散进入大气，可能导致人员中毒或者泄漏的易燃液体遇火花/高热引发局部火灾，引发爆炸事故，进而引发伴生/次生污染物排放，造成环境风险。 （2）风险影响分析 本项目化学药剂盛装容器不大，发生泄漏时，可立即将化学药剂进行收集，对残留物用抹布和自来水进行洗消，实验室桌、地面均采用防腐防渗材料，泄漏液体不会流出实验室区域，对地表水、地下水及土壤影响很小。 局部火灾发生后，如不能及时扑灭，可能会引爆危险化学品，造成化学品挥发/泄漏，并引发伴生/次生污染物排放。本项目危险化学品储量较小，且每个实验室试剂分开储存，发生事故后挥发的有害气体量较少，仅会对发生事故的实验室、试剂储存间及其周围造成一定的污染，经过自然扩散后，对周围的空气环境影响不大。 综上所述，本项目产生的环境污染风险是局部的，在可控制范围内，影响范围主要在事故地点或项目区范围内，发生风险事故对周围的环境影响较小。 风险防范措施 （1）学校化学品管理制度 为了尽量降低危险物品的环境风险，学校应制定实验室危险物品管理制度，具体要求如下： ①危险品必须指定熟悉危险品业务的专人保管，药品库内要配备消防、防盗、通风等防护设施，严禁烟火。做好基础的防渗、防潮、防漏处理。 ②要将危险品分隔存放在危险品柜内，存放剧毒药品的专柜要双人双锁保管，禁止在实验室内存放食品。 ③要严格危险品的使用手续，必须由教师领取签章并负责需出药品的安全保护工作，防止发生意外，严禁学生代领。 ④学生使用危险品实验时，教师应详细指导，并说明危险性。 ⑤使用后剩余的危险品，应立即送还并妥善保管。对废液、残物，要认真按国家有关要求处理好。 ⑥制定严格的防火、防爆制度，加强职工的安全意识，定期对职工进行如何避免火灾发生、安全消防知识教育，组织安全队伍，建立安全监督机制，进行安全考核等。 ⑦对违规操作出现事故的，追究相关人员的责任。 （2）制定环境风险应急预案。 （3）建立建设单位、主管部门、当地政府和相关主管部门环境风险应急联动体系。 环保投资 本项目总投资17241.16万元，其中环保投资75.5万元，约占总投资的0.44%，环保投资一览表见下表。 表4-20 环保投资估算一览表 类别; 污染源; 拟采取的环保措施; 投资估算 （万元）. 废气; 食堂废气; 食堂基准灶头均安装集气罩，食堂油烟经1套静电式油烟净化器处理后，通过高出楼顶排气筒（DA001）排放。; 20. 实验室废气; 通风橱+通风管道+1套碱喷淋（配套脱水）+二级活性炭吸附装置处理后，通过高出楼顶1m排气筒（DA002），距地面高度23m）（建筑高度22m）排放。; 30. 废水; 师生生活污水; 经化粪池处理后通过校区总排口排入市政污水管网。; 5. 食堂废水; 隔油池总容积3m3，食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池最后由学校总排口排入市政污水管网。; 0.5. 实验室废水、碱喷淋废水; 化学及生物实验室废水单独设置排水系统，收集至室外酸碱中和池（1m3）调节后进入化粪池处理通过校区总排口排入市政污水管网。碱喷淋装置废水经酸碱中和池处理后进入化粪池处理，通过校区总排口排入市政污水管网。; 5. 固废; 师生生活垃圾、实验室一般固废; 若干垃圾桶; 1. 餐厨垃圾、隔油池废油脂. 实验室危险废物; 分类收集后暂存于危废贮存点（5m2），定期由有资质单位处置。; 4. 实验室废气治理产生的废活性炭. 噪声; 道路车辆; 合理的绿化布局，和交管部门沟通协调，周边道路设置禁鸣、减速标志; 10. 校园车辆; 设置限速、禁鸣标志. 设备噪声; 选用低噪声设备，设置基础减振，采取消声、隔声措施等。. 合计; 75.5. |

环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室废气 | 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃 | 每间化学实验室均安装2台机械排气扇；化学及生物实验室内均设置通风橱/吸风罩，实验室废气采用通风橱/吸风罩+通风管道+碱喷淋（配套脱水）+二级活性炭吸附装置处理后，通过高出楼顶1m排气筒（DA002，距地面高度23m）（建筑高度22m）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 餐厅 | 食堂油烟 | 食堂基准灶头均安装集气罩，食堂油烟经1套静电式油烟净化器处理后，通过排气筒（DA001）排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准 |
| 地表水 环境 | 食堂废水 | 化学需氧量、五日生氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 隔油池总容积3m3，食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池最后由学校总排口排入市政污水管网。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 实验室废水 | 酸性、碱性废水 | 化学及生物实验室废水单独设置排水系统，收集至室外酸碱中和池（1m3）调节后进入化粪池处理通过校区总排口排入市政污水管网。碱喷淋装置废水经酸碱中和池处理后进入化粪池处理，通过校区总排口排入市政污水管网。 |  |
|  | 碱喷淋废水 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 化学需氧量、五日生氧量、悬浮物、氨氮 | 经化粪池处理后通过校区总排口排入市政污水管网。 |  |
| 声环境 | 风机、泵类、车辆等噪声 | 机械噪声、空气动力噪声 | 采用低噪声设备，软管连接，安装消声器，基础减振；设置限速、禁鸣标志。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂、化学及生物实验室废物（一般固废）经收集分类后委托环卫部门统一处置； 化学及生物实验室废物（危险废物）、废气治理措施产生的废活性炭（实验室废气治理设施）收集后暂存于危废贮存点中，委托有资质单位定期处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定建设规范的危废暂存点，按要求对危险废物进行贮存、暂存。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存点的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，并防风、防雨、防晒、防漏。对隔油池、化粪池、酸碱中和池做好基础的防渗等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 校园主干道设置景观、教学楼周边设置绿化区、操场周边设置绿化区、宿舍区设置绿化区。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强危险化学品的储存管理和风险防范； ②应急要求：编制突发环境事件应急预案并按要求配备应急资源、进行应急演练等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 施工期环境管理制度建设 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。在生产过程中对整个学校的环保工作，项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1.建设单位环保责任： 负责落实环评报告及相关环保部门提出的各项环保要求和措施，确保环保资金投入； 在工程招标时，将环保要求纳入招标文件和工程承包合同中，明确施工单位的环保责任； 组织开展施工期环境监测，监督施工单位的环保措施落实情况，对发现的问题及时督促整改； 配合环保部门的监督检查工作，及时报送相关环保资料。 2.监理单位环保责任： 对施工单位的环保措施落实情况进行监督检查，确保施工过程符合环保要求； 发现施工单位有违反环保规定的行为，及时要求施工单位整改，并向建设单位报告； 参与建设单位组织的环境监测工作，对监测数据进行审核； 协助建设单位协调处理施工过程中与周边居民因环境问题产生的纠纷。 3.施工单位环保责任： 制定详细的环境保护方案，包括扬尘、噪声、废水、固废等方面的具体控制措施，并严格执行； 配备专门的环境保护管理人员，负责施工现场的环保工作日常管理和监督； 定期组织环境保护培训，提高施工人员的环保意识，确保每位员工了解其在施工过程中的环境保护责任； 按照规定进行环境影响评估，识别潜在环境风险，制定相应的预防措施，并向当地生态环境部门报备施工环境保护方案，获得批准后方可开工； 与相关部门协商，制定施工期间的交通、排污、噪声等管理方案，并严格遵守； 在施工过程中，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水和固废的排放，对产生的环境问题及时进行整改。 运营期环境管理制度建设 1）环境管理职责 ①认真贯彻执行学校管理要求，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合生态环境管理部门做好与其他社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2）规范排放口 企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在校区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）及2023年修改单中有关规定。排放口图形标志见表5-1。 表5-1环境保护图形标志 排放口; 废水排口; 噪声源; 危险废物. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 1、排污口管理 排污口是校区污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： 1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 2）列入总量控制污染物、排污口列为管理重点； 3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查； 4）如实向生态环境局申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况； 2、排污口立标和建档 1）排污口立标管理 对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家有关规定，设置国家统一规定的环境保护图形标志牌。 （1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m； （2）一般排污单位污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 2）排污口建档管理 （1）本项目应使用原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； （2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案。 3、信息公开 如实向社会公开工程主要污染物的名称、排放方式、排放浓度，以及污染防治设施的建设和运行情况。 |

结论

从环境保护角度，山西省长治市壶关县高级中学建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | / | / | / | 0.019kg/a | / | 0.019kg/a | +0.019kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.042kg/a | / | 0.042kg/a | +0.042kg/a |
|  | 硝酸雾 | / | / | / | 0.024kg/a | / | 0.024kg/a | +0.024kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.439kg/a | / | 0.439kg/a | +0.439kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 18.03t/a | / | 18.03t/a | +18.03t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.15t/a | / | 1.15t/a | +1.15t/a |
| 一般工业 固体废物 | 餐厨垃圾 | / | / | / | 97.5t/a | / | 97.5t/a | +97.5t/a |
|  | 隔油池废油脂 | / | / | / | 44t/a | / | 44t/a | +44t/a |
|  | 实验室一般固废 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 实验室危险废物 | / | / | / | 0.151t/a | / | 0.151t/a | +0.151t/a |
|  | 实验室废气治理废活性炭 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①